东华大学

招  标  文  件

东华大学安防改造工程

招标文件编号：0613-126032111507/1

招 标 方：  东华大学

招标代理：  上海机电设备招标有限公司

二〇一二年六月

目  录

第一部分       投标邀请………………………………  …  1-1

第二部分       投标方须知………………………… ……… 2-1

第三部分       合同格式………………………………… 3-1

第四部分       合同条款………………………………… 4-1

第五部分       投标文件格式………………………………… 5-1

第六部分       技术规格及要求  ……………………… 6-1

第七部分       附件：评标办法………… ……………  7-1

第一部分  投标邀请

上海机电设备招标有限公司受东华大学的委托，在此邀请合格的投标人就下述标的提交密封投标。

- 标书编号: 0613-126032111507/1

- 简要内容：

      - 招标方： 东华大学

2. 设备需求： 安防改造工程

- 交货期：   签订合同后45天内完成。

三、投标人及提供设备的资格要求（本项目不接受联合体投标，采用资格后审办法）

（1）中华人民共和国境内注册的企业法人，且注册资金600万元人民币及以上；

（2）具有建筑智能化系统专业承包一级资质；

（3）具有上海市公共安全技术防范工程设计施工一级资质；

（4）具有高校安防施工工程经验及同类项目成功案例，有联网型监控中心施工单位优先；

（5）有相应的履约能力，财务状况良好；

- （6）具有良好的售后服务体系，能提供良好的技术支持，在上海市有固定的经营场所和技术服务人员；

四、招标文件将在上海机电设备招标有限公司发售。

发售时间：2012年06月26日起（节假日除外）至2012年07月16日，每日9∶00～16∶00（北京时间）

发售地点：上海市长寿路285号16楼

联 系 人: 张洁玮 金奇伟

联系电话: 021-32557719        传    真：021-32557272

来往帐户：名 称：上海机电设备招标有限公司

开户行：建行上海市分行营业部

帐  号：31001550400055646341

五、招标文件售价：每份500元，售后不退。

六、投标截止时间：2012年07月16日14：00止(北京时间)

七、投标地址: 上海市长寿路285号恒达大厦16楼开标室

八、开 标 时  间：2012年07月16日14：00(北京时间)

九、各投标单位必须在购买招标文件后3天内在www.shbid.com网站上以供应商身份免费注册并将注册表保存打印盖章后传真至上海机电设备招标有限公司以完成验证，否则有可能导致丧失投标资格。

# 第二部分	投标方须知

目录

投标方须知前附表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-3

A说明

- 适用范围     －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-4

- 定义       －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2-4

- 合格的投标方  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-4

- 投标费用  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-4

B招标文件说明

- 招标文件的构成    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-5

- 招标文件的澄清    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-5

- 招标文件的修改    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-6

C招标文件的编写

- 要求      －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-6

- 投标语言及计量单位      －－－－－－－－－－－－－－－－－2-6

- 投标文件的组成    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-6

- 投标文件格式        －－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-7

- 投标报价      －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-7

- 投标货币        －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-7

- 投标方资格的证明文件      －－－－－－－－－－－－－－－－2-7

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件    －－－－－－－－2-8

- 投标保证金      －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-8

- 投标有效期      －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-9

- 投标文件的签署和规定    －－－－－－－－－－－－－－－－－2-9

D投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记   －－－－－－－－－－－－－－－－－2-10

- 递交投标文件的截止时间 －－－－－－－－－－－－－－－－－2-11

- 迟交的投标文件   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-11

- 投标文件的修改和撤销   －－－－－－－－－－－－－－－－－2-11

E开标和评标

- 开标   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-11

- 评标委员会   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-11

- 对投标文件的初步审查和响应性的确定   －－－－－－－－－－2-12

- 投标文件的澄清    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2-13

- 对投标文件的评估和比较  －－－－－－－－－－－－－－－－ 2-13

- 评标原则及方法    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2-13

- 保密    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2-13

F 授予合同

- 定标准则     －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-13

- 中标通知     －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-14

- 授予合同时变更数量的权力     －－－－－－－－－－－－－－2-14

- 签订合同     －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-14

- 履约保证金   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-14

- 中标服务费－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2-14

投标方须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 招标文件编号：0613-126032111507/1 |
| 2 | 2.2 | 招标方： 东华大学 业主地址：人民北路2999号 电话：67792465 联系人： 沈秋仙 |
| 3 | 2.3 | 招标代理名称：上海机电设备招标有限公司 地址：长寿路285号16楼 邮政编码：200060 电话：021- 32557719 联系人：张洁玮 金奇伟 |
| 4 | 16.2 | 投标保证金金额：参见投标人须知 |
| 5 | 18.1 | 投标文件的数量：正本贰套副本四套 |
| 6 | 19.4 | 投标文件交递至：东华大学 |
| 7 | 17.1 | 投标有效期：90天 |
| 8 | 23.1 | 开标日期：2012 年07月16日,14:00(北京时间) 地点：上海市长寿路285号恒达大厦16楼开标室 |

## A.  说明

1.	适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物采购及技术服务。

2．            定义

  - “招标方”和“买方”系指东华大学。

2.2           “招标代理” 系指上海机电设备招标有限公司。

2.3           “投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商，在签订和执行合同阶段称“卖方”。

2.4           “货物”系指招标文件中需要采购的，包括设备以及技术资料和相关附件等。

  - “技术服务”系指为招标方最终安装和使用上述设备所必需的伴随技术服务，如运输、保险、安装调试（含现场装卸、吊装）、技术支持、人员培训以及合同中规定的乙方应承担的其他义务（包括质量保证期内的技术支持服务和维护服务）。

  - “天”指日历日。

3          合格的投标方

（1）中华人民共和国境内注册的企业法人，且注册资金600万元人民币及以上；

（2）具有建筑智能化系统专业承包一级资质；

（3）具有上海市公共安全技术防范工程设计施工一级资质；

（4）具有高校安防施工工程经验及同类项目成功案例，有联网型监控中心施工单位优先；

（5）有相应的履约能力，财务状况良好；

- （6）具有良好的售后服务体系，能提供良好的技术支持，在上海市有固定的经营场所和技术服务人员；

4	投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有参加投标有关的全部费用。

## B   招标文件说明

5.	招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

1）投标邀请

2）投标方须知

3）合同格式

4）合同条款

5）投标文件格式

6）技术规格及要求（含图纸）

7）评标办法

5.2	招标文件以中文编印。

  - 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标方被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

  - 不论是否递交投标文件，任何投标人都应将招标文件视为保密文件，不得向第三方提供任何招标文件中涉及的有关资料。

6.	招标文件的澄清

  - 投标方对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止期16天前按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知到招标代理。招标方和招标代理将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明问题来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标方，迟于上述规定时间递交的澄清问题恕不回复。

  - 招标方和招标代理将根据投标方的澄清要求决定是否召开答疑会，答疑会召开的具体时间和地址将另行通知。如召开答疑会，在会上，招标方和招标代理只答复与招标文件内容有关的问题，并有权对任何与招标文件无关的问题不作回答。

7.	招标文件的修改

7.1	在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，招标代理以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标方，对方在收到该通知后应在两天内以电报或传真的形式予以确认。

7.2	为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标方。

7.3	招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

## C   投标文件的编写

8.	要求

投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.	投标语言及计量单位

9.1	投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

9.2	计量单位应使用法定计量单位。

- 投标文件的组成

投标方编写的投标书至少应包括下列部分：

A  按照投标方须知第11条要求填写的投标书；

B  按照投标方须知第14条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

C  按照投标方须知第11、12和13条要求填写的投标报价表;

D  按照投标方须知第16条规定提交的投标保证金；

E  投标方应对本招标文件作逐条响应；

F  投标方申明接受本招标书中所提供的“合同条款”的书面申明。

11.	投标文件格式

投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地和价格等。

- 投标报价

12.1          投标人应按照招标文件第5章中所附的“投标报价表格式”完整地填写投标报价表，说明所提供货物的名称、原产地、数量、单价和总价。每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2          投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

- 对所供应的货物报出厂价，该设备报价应包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将要支付的增值税、产品税、销售税和其他税费；

- 投标人除报设备单价外，还应分别报出所有部件的名称、原产地、生产厂商、数量、公开价、折扣率、单价、外汇比例；

12.3          投标人应按照“投标人须知”第12.2条的要求分类报价，其目的是便于买方和招标代理评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

13.         投标货币

投标方一律用人民币报价。

14.         投标方资格的证明文件

投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文

件，作为投标文件的一部分。

- 若投标方提供的货物及服务不是投标方生产或拥有的，则必须得到货物制造商和/或技术拥有者提供该种货物的正式授权；

- 投标方具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

- 公司简介；

- 公司投资组成和组织结构及员工人数；

- 公司近两年的财务报告（复印件加盖公章，并注明投标专用）；

- 营业执照副本复印件；

- 银行的资信证明（银行资信证明应提供提供银行在开标前三个月开具的资信证明原件或复印件）；

- 参与本项目相同或类似的项目清单、原合同复印件或用户证明文件；（与投标项目相同规格的设备并在上海使用的用户证明）

- 相关的资质复印件；

- 参与本项目的人员简介

列出本项目负责人和主要技术人员的姓名和资历。参与本项目的主要人员必须具有与本项目规模相当或更大的此类项目的工作经历和相关知识。

（3） 投标方应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务义务。

15.            投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

  - 投标方须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技

术响应文件，作为投标文件的一部分。

15.2          上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

A	货物主要技术性能的详细描述及所提供技术服务的详细说明；

B	保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括供货来源资料；

16.	投标保证金

16.1	投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标保证金有效期与投标有效期一致。

16.2	投标方应向招标代理提交人民币伍万元的投标保证金，保证金的最迟提交期限为2012年07月16日14：00，否则将视为自动放弃投标资格。已按时提交保证金的投标单位如放弃投标，将承担投标保证金被没收的风险。

16.3	投标保证金用于保护本次招标免受投标方的不当行为而引起的风险。

16.4         投标保证金的形式：境内投标人可以采用银行保函、现金、支票、银行汇票、银行本票、贷记凭证、电汇或网上支付形式中的任何一种，但不接受承兑汇票。境外投标人只可采用银行保函形式。

境内投标人（包括国际招标项目的境内投标人）的投标保证金如以现金、支票、银行汇票、银行本票、贷记凭证、电汇或网上支付形式提交的，应当从投标人的基本账户转出。（投标文件中需提供投标人基本账户的开户许可证复印件并加盖公章。）

投标保证金的交付凭证（银行保函、支票、银行汇票、银行本票、贷记凭证、电汇或网上支付的底单的复印件）需装订在投标文件中。

16.5         未按规定提交投标保证金的投标，将视为投标无效。

16.6         未中标的投标方的投标保证金，将按以下规定予以退还：

投标保证金的退还及利息计算：

1）未中标的投标人的投标保证金，在招标代理发出《中标通知书》后5日内予以退还。

2）中标的投标人的投标保证金，在中标人签订合同后的5日内予以退还。

3）投标人的投标保证金采用银行保函形式递交的，招标代理将原额退还，不计利息。

4）投标人的投标保证金采用现金、支票、银行汇票、银行本票、贷记凭证、电汇或网上支付形式提交的，招标代理将退还投标保证金本金及同期银行存款活期利息，利息从提交投标文件的截止之日算起（无效票据的除外）。

5）如投标人未在以上1）和2）款规定的时间内来招标代理办理退还投标保证金手续的，则投标保证金的利息只计取到上述规定时间为止。

6）如投标人在以上1）和2）款规定的时间内办理退还投标保证金手续，但时间不超过提交投标文件的截止之日10日的；或者投标保证金金额在人民币10万元（含10万元）以下的；则均不计利息，只退还投标保证金本金。

  - 中标的投标方的投标保证金，在中标方签订合同后予以无息退还。

16.8         发生以下情况投标保证金将被没收：

开标后投标方在投标有效期内撤回投标；

如果中标方未能做到：

- 按本须知第34条规定签订合同；

- 按本须知第35条规定提供履约保证金；

17.	         投标有效期

17.1	投标有效期从开标之日起，期限为90天。

17.2	特殊情况下，招标方可于投标有效期满之前要求投标方同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标方可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意要求的投标方，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18.	投标文件的签署及规定

18.1	投标方应准备二份正本和四份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。（另附两套投标文件的电子文档。）

18.2	投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标方代表签字。由授权代表签字时，须在投标书中加附“法人代表授权书”。

18.3	除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不允许加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

18.4          电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## D	投标文件的递交

19.	投标文件的密封和标记

19.1	投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称及正本或副本。

19.2	为方便开标唱标，投标方应将正本的投标书、开标一览表和投标保证金保函单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本招标文件密封袋中。

19.3	每一密封信封上注明“于本须知前附表中规定的开标时间之前不准启封”的字样。

19.4	如投标文件由专人送交，投标方应将投标文件按19.1-19.3中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址送至招标代理。

19.5	如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。

内层信封的封装与标记同19.1-19.3规定。

外层信封装入19.1及19.2所述全部内封资料，并注明招标编号、货物名称、招标代理名称、地址。同时应写明投标方的名称、地址、以便将迟交的投标文件原封退还。

招标方不承担因邮寄投标文件所引起的一切责任。

19.6	如果未按上述规定进行密封和标记，招标方对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

19.7          如果未按上述规定进行密封，招标人将拒收投标文件。

20.	递交投标文件的截止时间

20.1	根据规定，所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标代理。

20.2	出现因招标文件的修改，推迟投标截止日期时，则按招标代理修改通知规定的时间递交。

21.	迟交的投标文件

招标代理将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

22.	投标文件的修改和撤销

22.1	投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标代表签字。

22.2	投标方对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

22.3	投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 投标方不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理将按16.8款的规定没收其投标保证金。

## E   开标和评标

23.	开标

23.1	招标代理在投标邀请函规定的时间和地点公开开标。投标方派代表参加。

23.2	开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理认为合适的其他内容并记录。

24.	评标委员会

招标代理将按招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济方面的专家和招标方的代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，向招标方提交评审结果。

25.	对投标文件的初步审查和响应性的确定

25.1	开标后，评标委员会组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。如果文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准 。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

25.2          评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

25.3          招标文件技术规格中标注有“★”的条款为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。技术规格中未标有“★”的条款为一般技术要求，对于这类技术要求，在不影响设备正常使用的前提下允许有一定偏离，但评标委员会在进行综合评审时将根据偏离的程度做出对投标人不利的评估

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.5	评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.6	评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

25.7	下列情况属于重大偏差，有可能导致其投标被拒绝

- 超出经营范围投标；

- 没有按照招标文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金不符合招标文件规定；

- 投标文件没有投标方授权代表签字和加盖公章；

- 未提供资格证明文件或投标人的业绩不满足招标文件的要求；

- 无银行资信证明；

- 投标方无制造商授权委托证书；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限；

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件附有招标方不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

26.	投标文件的澄清

26.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方和招标代理有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方和招标代理通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

26.2	所有澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性的修改。

27.	对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

28.	评标原则及方法

  - 招标方和招标代理只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

  - 对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准；

  - 评标将采用综合评分法严格按照招标文件的要求和条件就下列因素予以评审

- 货物的技术水平、性能和供货能力；

- 货物的质量和适用性；

- 配套设备的齐全性；

- 投标货物的价格；

- 通过前期考察和调研所了解到的投标单位的实力、规模和信誉等；

- 投标方为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；

- 投标文件中所报交货期及付款方式；

- 伴随投标设备的相关费用（如备品备件费、安装调试费、运输保险费和技术服务费等）；

- 其他要求因素（如安全及环保等）。

28.4          具体评分标准与细则详见第七部分评分办法。

29.	保密

29.1	有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

29.2	投标方不得干扰招标方和招标代理的评标活动，否则将废除其投标。

## F     授予合同

30.	定标准则

合同将授予投标文件审查合格且综合评分得分最高的投标人。

31.	中标通知

31.1	在投标有效期届满之前，招标代理将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2	招标代理将向落标的投标方退还其投标保证金。

31.3	《中标通知书》将成为合同的组成部分。

31.4          在发出中标通知书之前，招标方保留拒绝所有投标的权利。

32.	授予合同时变更数量的权力

招标方在授予合同时有权对货物数量和服务等予以增加或减少，合同总价将根据中标厂商在投标文件中所报安防改造工程系统单价与经招标方认可的规格与数量等最终确定。

33.	签订合同

  - 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.	履约保证金银行保函（本项目不适用）。

35.           中标服务费

《中标通知书》发出后30天内，中标的投标方向招标代理一次性支付中标服务费，中标服务费为中标合同价格的0.8％。

第三部分  合同格式

买方：东华大学

卖方：（中标单位）

双方同意按下述条款和条件签署本合同。

- 合同文件

本合同所附的下列文件是本合同不可分割的组成部分：

- 合同条款

- 双方商定的附件

附件1  验收方法

- 中标通知书

- 投标文件

- 招标文件

- 其他构成本合同的文件

一旦合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，上述合同文件以自上而下为优先解释顺序。

二、合同标的物与价格

本合同标的物（货物）名称、数量及规格为XXX型号XXXX设备XXX台（套） ，本合同总价为：              人民币元（大写：                    ）。

三、支付条款

1、支付货币为人民币。

2、付款方式详见合同条款。

四、交货时间与地点

设备必须于    年  月  日前交至买方指定地点，具体发货时间由买方另行通知。

五、合同生效

本合同经双方签字盖章后，即开始生效。

六、合同份数

本合同正本一式四份，双方各执二份。

| 买方：东华大学 | 卖方：（中标单位） |
| --- | --- |
| 买方授权代表： | 卖方授权代表： |
| 地址： | 地址： |

第四部分  合同条款

目  录

合同条款前附表          ---------------------------------------4-3

合同条款   ----------------------------------------------------4-4

1	定义   ---------------------------------------------------- 4-4

2	交货期及原产地       ---------------------------------------4-4

3	标准和技术规格       ---------------------------------------4-4

4	专利权            ------------------------------------------4-5

5	合同价            ------------------------------------------4-5

6	保险             -------------------------------------------4-5

7	包装要求           -----------------------------------------4-5

8	包装标志           -----------------------------------------4-5

9	装运条件           -----------------------------------------4-6

10	装运通知            --------------------------------------4-6

11	单据            ------------------------------------------4-6

12	支付           -------------------------------------------4-7

13	伴随服务            --------------------------------------4-8

14	售后服务            --------------------------------------4-8

15	检验和验收              ----------------------------------4-9

16	质量保证            -------------------------------------4-10

17	索赔          -------------------------------------------4-10

18	通知          -------------------------------------------4-11

19	变更指令            -------------------------------------4-11

20	合同修改            -------------------------------------4-12

21	卖方履约延误              -------------------------------4-12

22	误期赔偿            -------------------------------------4-12

23	不可抗力            -------------------------------------4-13

24	税费          -------------------------------------------4-13

25	履约保证金             ----------------------------------4-14

26	预付款保证金              -------------------------------4-14

27	争端的解决             ----------------------------------4-14

28	违约终止合同              -------------------------------4-15

29	破产终止合同              -------------------------------4-15

30	便利终止合同             -------------------------------4-15

31	转让和分包            ----------------------------------4-15

32	合同文件和资料的使用    --------------------------------4-15

33	适用法律           -------------------------------------4-15

34	合同生效           -------------------------------------4-15

35	适用语言和计量单位     ---------------------------------4-15

36	其他         -------------------------------------------4-15

37	合同附件           -------------------------------------4-15

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 1 | 买方名称：东华大学 买方地址：人民北路2999号 买方联系人： 买方联系人电话： 买方传真： 邮政编码： |
| - 2 | 卖方名称： 卖方地址： 卖方联系人： 卖方联系人电话： 卖方传真： 邮政编码： |
| - 3 | 项目现场：人民北路2999号东华大学指定地点 |
| - 4 | 合同生效：本合同于双方合同正式签署并加盖双方公章后即生效。 |
| - 5 | 合同价： 人民币（￥ ） |
| - 6 | 交货日期：签订合同后45天内完成。 |
| - 7 | 付款计划： 合同签定一周内付给中标方货物总额30%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后再付60%货款， 余款10%作为质保金，一年内无质量服务问题一次性付清(特殊情况另行商定)。 |
| - 8 | 售后服务的内容： 8.1原厂技术服务，提供全程的维修服务和系统保障；原厂售后维护；本项目同时由原厂技术专人对口支持，确保同用户的畅通联系。 8.2供货人应当对所提供的产品提供3年、7 X 24 响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务，原厂工程师免费上门服务；免费提供设备软件升级、维护，免费备件更换，免费现场支持服务，最短交通时间到达现场；用户使用中的各类软硬件问题提供免费的电话咨询，电话回复时间：15分钟内；到场维护时间：如果发生硬件系统宕机故障，将在电话回复之后，4小时内到达现场提供维护服务。软件故障4小时修复，硬件故障48小时修复。 |
| - 9 | 质量保证期：质量保证期为验收合格起二年 |

1     定义

本合同中的下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方共同签署的、在“合同格式”中载明的由双方达成的协议，包括所有的附件、附录以及上述文件中提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据合同的规定，卖方在正确、完整地履行合同义务后，买方应向其支付的所有货款及报酬的价格。

- “货物”系指买方购买的符合本合同及附件要求的设备。

- “服务”系指根据合同的规定，卖方应提供的与所供货物有关的服务，如运输、保险、安装调试（含货物装卸、吊装）、技术支持、人员培训以及合同中规定的卖方应承担的其他义务（包括质量保证期内的技术支持服务和维护服务）。

- “项目现场”系指上海人民北路2999号东华大学。

（6） “质量保证期”系指卖方提供的服务的期限。

（7） “货币”系指人民币。

- “天”系指日历日数。

2    交货期及原产地

- 交货期：                  。

- 买方购买的货物原产地为                  。

- 本合同产品的交货地点：上海人民北路2999号东华大学指定地点。

3    标准和技术规格

本合同交付的货物应符合投标文件中所列的技术规格及技术标准。

4    专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。否则卖方将承担买方所受损失的赔偿责任。

5    合同价

卖方在正确、完整地履行本合同规定的义务后，买方应向其支付人民币          。

本合同为暂定总价合同，即合同价格随实际供货数量的变动而调整。

6    保险

  - 卖方负责办理货物从出厂地运抵项目现场途中（包括装、运、卸）的保险。

7    包装要求

  - 卖方负责货物运输的包装，包装必须能适应长途运输及气候变化，防潮、防震，适应于吊装，并能适应铁路、公路运输。

  - 每一个包装箱内均应附有一份详细的货物装箱单。

8    包装标志

  - 卖方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标出下列标记：

- 收货人

- 到货港

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重/净重

- 尺寸（长×宽×高，以厘米或cm计）

- 发货标记

  - 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方在包装箱上清楚地标出“小心轻放”、“请勿倒置”和“防潮”、“防震”、“倾斜反红”等字样或其他适当的标志。

9    装运条件

9.1    装运条件符合下列规定：

卖方应负责将货物从出厂地运抵项目现场，并支付相关费用；

9.2    卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量，否则，由此超装而导致的一切后果均应由卖方负责。

10    装运通知

10.1   装运通知符合下列规定：

- 卖方应在合同规定的装运日期之前十四（14）天内，以传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（立方米或m3）和备妥待运的日期通知买方。

- 卖方应在货物装完后二十四（24）小时之内，以传真形式将合同号、货物名称、数量、总毛重、总体积（立方米或m3）、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。

11    单据

单据要求详见招标文件前附表“付款要求”

12   支付

  - 本合同应以“合同条款前附表”第5项中所规定的币种计价，即人民币计价。

  - 买方应按“合同条款前附表”第7项中所规定的付款计划完成合同价的支付.

12.3   如果买方在审核有关单据时发现了错误或问题，应及时以书面形式通知卖方。

13    伴随服务

  - 卖方应向买方提交所供货物的技术文件，其中应包括所供货物的英文或中文技术文件，例如：使用说明、维护手册和/或服务指南等。这些文件包装好后随同货物一起发运。

  - 在双方约定的一定期限内对所供货物实施运行监管和维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所应承担的义务。

  - 以上伴随服务的费用包含在合同总价中，买方不另外单独进行支付。

14     售后服务

  - 卖方提供三年的原厂商服务，质量保证期自最终验收合格之日起开始计算。

15    检验和验收

  - 在交货前，卖方应提供原厂商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等出具的品质保证书（或出厂合格证明），以证明货物的各项指标满足出厂标准要求。

  - 买方必须对货物进行清点，以确认货物是否符合本合同的要求，并且不承担额外的费用。

  - 货物清点在项目现场进行，卖方应对清点工作免费提供合理的协助。

  - 如果被清点的货物不能满足本合同的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方必须免费更换被拒绝的货物。

  - 买方在货物运抵项目现场后有对其进行检验以及必要时拒绝接受该货物的权力，将不会因为货物在其原产地或出厂地启运前通过了买方或其代表的检验及认可而受到限制或放弃。

  - 卖方必须在15日内（不包括我方原因延误的时间）完成货物调试至成功，否则买方将拒绝验收。

  - 买卖双方应在货物验收合格后的三（3）天之内签署验收合格证书。

  - “合同条款”第15.1～15.7条的规定无论如何也不能免除卖方在本合同项下的质量保证义务及其他义务。

  - 卖方应向买方提供仪器验收方法，由买方审核同意后作为验收依据及合同附件。

16    质量保证

  - 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

16.2   根据使用当地商检局或有关部门的检验结果，发现其数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应以书面形式向卖方提出本保证条款下的索赔。

16.3   在收到通知，应在24小时内为买方免费更换有缺陷的货物或部件。

16.4   更换有缺陷的货物或部件后，质量保证期一年应从更换次日起重新

计算。

16.5   如果卖方在收到通知后的三（3）天内没有弥补缺陷，买方可采取必

要的补救措施，但其风险和费用应由卖方承担，买方根据合同规定行使对卖方的其他权力不受影响。

17     索赔

  - 如因产品的质量问题或因卖方负责的运输和包装等不符合合同的约定致使买方遭受损失，买方有权向卖方提出索赔。如果保险公司的赔偿不足以弥补买方全部损失的,不足部分的赔偿责任应由卖方承担。但保险公司的赔偿支付不应影响卖方的赔偿责任。

  - 在一年的质量保证期内，如果卖方对货物缺陷负有责任而买方提出了索赔，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 卖方同意退货并将货款退还给买方，同时承担由此而导致的一切损失和费用，包括诉讼费、律师费、利息、银行手续费、运费、保险费、税费、检验费、仓储费、装卸费、合同总额20%的违约金以及为保护退回货物所需的其他费用；

- 根据货物的低劣和损坏程度以及买方遭受的损失金额，经过双方商定，降低货物的价格；

- 用规格、质量和性能符合合同要求的新零件、新部件和/或新设备来更换和/或修补有缺陷的部分，卖方应承担由此而导致的一切费用和风险，并负担买方因此而蒙受的全部直接经济损失。同时，卖方应按“合同条款”第16条的规定，相应延长质量保证期。

  - 如果在买方发出索赔通知后的七（7）天内，卖方末作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后的七（7）天内或在买方同意的延长期限内，按照“合同条款”第17.2条的任何一种或多种方法解决索赔事宜并使买方满意，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

18     通知

  - 本合同项下任何一方给对方的通知均应按“合同条款前附表”第1项所列明的地址、邮政编码、传真号码，以书面、传真的形式发送，以传真形式发出的通知须随后补发书面确认。

  - 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日为生效日期，两个日期中以较晚的一个为准。

19   变更指令

19.1    根据“合同条款”第18条的规定，买方可在任何时候向卖方发出书面指令，以在本合同的一般范围内变更下列一项或几项：

- 货物的运输或包装方法；

- 交货地点；和/或

- 伴随服务的内容。

  - 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用和/或时间发生了增加或减少，则应对合同价和/或交货时间作合理的调整，同时应对合同作相应的修改。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后的五（5）天内提出。

20    合同修改

除“合同条款”第19.1条的规定外，任何对合同条件的变更或修改均须由双方签订书面修改书。

21    卖方履约延误

  - 卖方应按照合同中规定的交货期进行交货并提供后续的伴随服务。

  - 如卖方无正当理由而拖延交货或提供服务，则将受到以下制裁：

- 履约保证金不予退还；

- 加收误期设备赔偿和/或终止合同，违约金为合同金额的20%。

- 对因卖方违约的终止合同，须退还合同预付款和其他先期付款。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到了可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在三（3）天内以书面形式将拖延的原因、可能拖延的时间及理由通知买方。买方在收到卖方的通知后，应在三（3）天内对情况进行评价，并确定是否修改合同，酌情延长交货时间或延期提供服务。

22    误期赔偿

除“合同条款”第23.3条规定外，如果卖方没有按照合同规定的期限交货或提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费，且不会因此而影响在合同项下要求卖方采取其他补救措施。误期赔偿费的计算标准为：每延误一天，赔偿合同总金额的千分之三（0.3%），直至交货或提供服务为止。如卖方超过30天未履行合同，买方有权解除合同，但不免除卖方的其他责任。

23     不可抗力

  - 尽管有“合同条款”第21、22和28条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任或被终止合同。

  - 本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

  - 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他合同事项。如果不可抗力事件的影响持续超过三十（30）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

24    税费

  - 中国政府根据现行税法规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

  - 中国政府根据现行税法规定对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

  - 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

  - 本合同的履行地为上海人民北路2999号东华大学指定地点，本合同的设备使用地为东华大学。

25    履约保证金

25.1 卖方应在收到中标通告书后的十（10）天内，送交买方一份由任何一家中国银行出具的履约保证金银行保函。

  - 履约保证金的金额应为合同价的百分之十（10%）。

  - 履约保证金银行保函在货物最终验收合格后自动失效。

  - 履约保证金银行保函应按招标文件所附的格式或买方可接受的其他格式提供，与此有关的费用均应由卖方负担。

  - 如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

26    预付款保证金

26.1 卖方应在不迟于合同签署后的十（10）天内，送交买方一份由任何一家中国银行出具的预付款保证金银行保函。

26.2预付款保证金的金额见“合同条款前附表”第7项中所列明的金额。

26.3预付款保证金银行保函在卖方将全部货物运抵项目现场后自动失效。

26.4预付款保证金银行保函应按招标文件所附的格式或买方可接受的其他格式提供，与此有关的费用均应由卖方负担。

27    争端的解决

  - 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始后的二十八（28）天内仍不能解决，则双方均可提请合同履行地法院审理。

  - 有效判决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

  - 除法院另有裁决外，诉讼费和律师费均应由败诉方负担。

  - 在审理期间，除正在进行审理的部分外，本合同的其他部分仍应继续执行。

28    违约终止合同

28.1   在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；或

（2）卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

28.2    如果买方根据上述第28.1条的规定，终止了部分或全部合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物相类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，卖方仍应继续执行合同中未终止的部分。

28.3   卖方未能按合同的质量规定提供设备，买方有权要求卖方退货或赔偿损失，因此而延误按延误条款处理，卖方因此而违约除赔偿损失外，还须支付20%合同价的违约金。

29    破产终止合同

如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同的行为将不损害或影响买方已经或将要采取任何行动或补救措施的权利。

30    便利终止合同

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出部分或全部终止合同的书面通知，该书面通知应明确终止合同是出于买方的便利、终止合同的程度以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止合同通知后的七（7）天内可完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收。对于剩下的货物，买方可按下列方法处置：

（1）    让任一部分按照原来的合同价格和条款完成装运和交货；和/或

（2）    取消该剩下货物的装运和交货，并按双方商定的金额向卖方支付部分已完成货物的制造和服务费用以及卖方此前为制造所订货物而已采购的材料和部件的费用。

31   转让和分包

卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

32   合同文件和资料的使用

  - 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方或买方代理机构提供的有关合同、合同条文、规格、计划、图样、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同所必需的范围。

  - 未经买方事先书面同意，除履行本合同之外，卖方不应使用“合同条款”第32.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除合同本身外，“合同条款”第32.1条所列举的任何文件和资料是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件和资料（包括全部副本）还给买方。

33   适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

34   合同生效

本合同在同时满足下列条件时即生效：

合同已由双方的法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章或合同章；

35   适用语言和计量单位

35.1   本合同以中文书就。正本一式肆份，双方各执贰份。

  - 除“产品技术规格”另有规定外，计量单位应使用公制。

36   其他

36.1   卖方应为买方提供现场培训。

37   合同附件

附件1  验收方法(卖方应在合同签署前向买方提供验收方法，由买方审核同意后作为验收依据及合同附件)

本合同附件与本合同具有同等的法律效力。

第五部分  投标文件格式

目录

1． 投标书    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  5-2

2． 开标一览表    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  5-3

3． 投标价格表    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  5-4

4． 商务条款偏离表    －－－－－－－－－－－－－－－－－--    5-7

5． 规格、技术参数偏离表  －－－－－－－－－－－－－－－－－  5-8

6． 投标保证金保函格式    －－－－－－－－－－－－－－－－－  5-9

7． 法定代表人授权书格式  －－－－－－－－－－－－－－－－－  5-10

8.  资格证明文件    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  5-12

9． 预付款保函格式        －－－－－－－－－－－－－－－－－  5-20

10．履约保证金保函格式    －－－－－－－－－－－－－－－－－  5-21

11. 资质文件

12．技术文件

1、投标书（格式）

致：上海机电设备招标有限公司

根据贵方为_____________________________项目招标采购货物及服务的投标邀请_________________（招标编号），签字代表__________________________（全名、职务）经正式授权并代表投标方___________________________________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式五份。

1开标一览表

2投标价格表

3按投标方须知第15条要求提供的全部文件

4由_________________________________（银行名称）出具的投标保证金, 金额为________________________。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标价为_____________

_______________（注明币种），即____________________________（文字表述）。

2. 投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 投标方同意在“投标方须知”第23条所述的开标日期起遵循本投标书的规定，并在“投标方须知”第17条规定的投标有效期届满之前均具有约束力，而且有可能中标。

5. 其投标自开标日起有效期为__________个日历日。

6. 如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7. 投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮  编：____________________

电话：______________________    传  真：____________________

投标方代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________

投标方名称：_____________________

（公 章）：_____________________

日    期：_____年_____月_____日

投标方代表签字：___________________

2、开标一览表（格式）

投标方名称：________________________

招标编号：__________________________

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称规格 | 数 量 | 投标总价 | 交货期 | 交 货 地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：

职务：                         日期：

注：此表与前页投标书正本应另制一份和投标保证金保函一同装在单独的信封内密封。

3、投标分项报价表（总表）

投标方名称：______________招标编号：_____________货币单位：人民币元

| 1 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |
| 3 | 数量 |  |
| 4 | 产品价格 |  |
| 5 | 运输费、保险费 |  |
| 6 | 安装、调试费 |  |
| 7 | 其他需列明的费用 |  |
| 8 | 投标价格 |  |

投标方代表签名：__________________

注：1、投标价格＝栏4至7的各项费用。

2、如有其他费用（上表中的第7项），请说明具体内容。

3-1	投标分项报价表

招标编号：

投标方名称：				      报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 产品价格 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.请在“名称”中填写设备不同规格。

2.本表中项18=项1至项17的和，此价格与投标分项报价表（总表）中 “产品价格”一致。

投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日         期  ：

4、商务条款偏离表（格式）

投标方名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标条目号 | 招标条款 | 投标偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

投标单位对招标文件除技术部分以外的不同意见，例如不同意合同的付款方式，可在此说明；如果完全同意遵照招标文件的要求，可填写“商务无偏离”。

投标方代表签字：____________________

5、规格、技术参数偏离表（格式）

投标方名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

投标单位对招标文件技术部分的偏离填写在此表中，如果完全满足招标文件技术要求，可填写“技术无偏离”。

投标方代表签字：____________________

6、投标保证金保函（格式）

开具日期：_____________________

致：上海机电设备招标有限公司

为招标编号为____________________的_________________货物的投标

提供的投标保证金

本保函作为___________________________________（以下简称“投标方”）对_____________________________的招标编号为_______________________的投标邀请提供_______________________（货物名称）的投标保证金。________________________ （开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行或其后继者和其受让人，一旦收到贵方提出的下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付总额为_________________________保证金：

a.从开标的日期和时间起到投标文件有效期满前，投标方撤回投标；或

b.在收到中标通知后，投标方未能按中标通知书规定的时间和地点与买方签订合同。

本保函自开标日起    个日历日内有效， 除非贵方提前终止或解除本保函。如贵方和投标方同意延长有效期，投标方须通知本行。

出证银行名称：________________________

签        字：________________________

（印刷字体姓名和职务）

公        章：________________________

7、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的                （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称：

地址：

8、关于投标方为_________________________项目

提供货物的资格证明文件（格式）

目    录

须       知……………………………………………………(5--10)

8--1 关于资格的声明函………………………………………(5--11)

8--2 制造商的资格声明………………………………………(5--12)

8--3 贸易公司（作为代理）的资格声明……………………(5--15)

8--4 制造商出具的授权函……………………………………(5--18)

须    知

1.1 制造商本人投标时，应填写和提交此后规定的8--1、8--2，以及提供其它有关资料。贸易公司（或代理）投标时，应填写并提交下面规定的全部表格，以及其它有关资料。

1.2 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.3 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4 投标方提供的资格文件将由招标方及买方使用，并据此进行评价和判断，确定投标方的资格和履约能力。

1.5 投标方提交的文件将给予保密，但不退还。

1.6 全部文件应以中文书写，正本二份，副本四份，按投标方须知第19条规定封装。

８--１                       关于资格的声明函

上海机电设备招标有限公司：

关于贵方_________年_____月_____日第____________（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的_______________（序号）_____________________________（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由供应_________________________（货物名称）的制造商_________________

____________（制造商名称）出具的授权我方代表该制造商的授权书正本二份，副本四份（当投标方是作为代理的贸易公司时）。

2.我方和制造商的资格声明正本二份，副本四份。

3.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，并附有我方银行(银行名称)出具的资信函附后。

制造商或贸易公司的                授权签署本资格文件人：

名称和地址                    签字：____________________

名称：_________________________      签字人姓名、职务(印刷体)

地址：_________________________      ___________________________

传真：_________________________      电话：____________________

邮编：_________________________       传真：____________________

８--２                         制造商的资格声明

1.制造商名称及概况：

A. 制造商名称：______________________________________

B. 总部地址：________________________________________

传真／电话：_____________________ 邮编:__________

C. 成立日期或注册日期：____________________

D. 实收资本：___________________

E.最近资产平衡表（到_______时为止）。

⑴固定资产：_______________

⑵流动资产：_______________

⑶长期债务：_______________

⑷流动债务：_______________

⑸净值：_______________

F.主要负责人姓名：_________________

G.制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）：_______________________________________________________

2.与投标提供货物有关情况

A.关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和厂址

正在生产的货物

年生产能力

职工(雇员)人数

B.制造商不生产而从其它生产厂得到的主要零部件：

| 外购零、部件名称 | 生产厂名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

C.制造商生产投标货物的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等）。

D.最近三年该类货物在国内外主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址、邮编 | 销售货物名称 |
| --- | --- |

3.近三年的年营业总额：

| 年度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

4.易损件供应商的名称和地址、邮编：

| 易损零、部件名称 | 供应商名称、地址、邮编 |
| --- | --- |

5.近三年直接或通过贸易公司向中国提供的投标书中所提供的货物（如有的话）：

| 用户名称 | 签约日期 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.征信银行名称和地址：_______________________________

7.所属财团（如有的话）：_____________________________

8.其它情况（年表、组织、机构等）：______________________________________

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造商名称：_________________________________

授权代表签字：____________________

授权代表职务：____________________

传真／电话：_______________________

日期：______________________________

８--３     　　　    贸易公司(作为代理)的资格声明

1.名称和概况：

A.投标方名称：_______________________________________________

B.总部地址：______________________________ 邮编：___________

传真／电话：____________________________

C.成立日期或注册日期：___________________

D.实收资本：____________________

E.最近资产平衡表（到___________时为止）

⑴固定资产：___________________

⑵流动资产：___________________

⑶长期债务：___________________

⑷流动债务：___________________

⑸净值：________________________

F.主要负责人姓名：__________________

G.投标方在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话(如有的话)：

_____________________________________________________________________

2.近三年的年营业总额：

| 年度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

3.近三年国内外主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址、邮编 | 货物名称 |
| --- | --- |
| a. 出口销售 |  |
| b. 国内销售 |  |

4.同意为投标方制造投标货物的制造商：(并附制造商的资格声明)

| 制造商名称和地址、邮编 | 货物名称和数量 |
| --- | --- |

5.需要其它制造商供应和制造的零部件(如有的话)：

| 零部件名称 | 制造商名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

6.近三年与中国成交的此次投标货物（如有的话）：

| 用户名称 | 签约日期 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.征信银行名称和地址：_________________________________

8.所属财团（如有的话）：_______________________________

9.其它情况（年表、组织、机构等）：____________________

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

授权代表签字：_________________

授权代表职务：_________________

传真／电话：___________________

日期：__________________________

８--４                    制造商出具的授权函

上海机电设备招标有限公司：

我们___________________________（制造商名称）是按________________（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在__________________________（制造商地址）。兹指派按_______________（合同货物货源国名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____________________________________（贸易公司地址）的_______________________________（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

⑴代表我方在中华人民共和国办理贵方第____________号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

⑵作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶我方兹授予____________________________（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_______________________（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_______年______月______日签署本文件，____________________________（贸易公司名称）于_______年______月______日接受此件，并根据招标文件的规定，保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任，以此为证。

贸易公司名称：______________________   出具授权书的制造商名称：

正式授权签字的代表       　        　_____________________________

姓名、职务和部门：               　  正式授权签字的代表姓名、职

____________________________________     务和部门：__________________

9、预付款保函（格式）

开具日期：_____________________

致：               （买方名称）

根据“合同条款”的规定，                            （卖方名称）（以下简称“卖方”）要得到预付款，必须向买方提交总额为                            （以文字和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确和忠实地履行合同条款所作的规定。

我们                                （银行名称）根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为主要责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次书面要求后，就支付给买方不超过                                （以文字和数字表示的保证金金额）的金额，我行无权反对也无需先向卖方提出索赔。

我行进而同意，要履行的合同条款或甲、乙双方签署的其他合同文件的变更、补充或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述变更、补充或修改的通知。

当卖方实际完成本合同项下的供货的价格能与预付款金额抵扣，且买方出具了相关证明后，预付款保函即告失效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：    年       月       日

银行地址：

注：本预付款保函为投标人在中标后要求业主方支付预付款时须开具的银行保函，在投标时或在中标后放弃预付要求时无需提供。

10、履约保证金保函（格式）

开具日期：_____________________

致：                                 （买方名称）

鉴于                                      （卖方名称）（以下简称“卖方”）已收到了贵方                      （货物名称）采购招标（招标编号为        ）的中标通知书。

根据贵方在合同中规定的卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的百分之十（10%）合同价的银行保函作为卖方履行合同义务的保证金。

我行同意为卖方出具此保函：

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义向贵方出具总额为                 
                  （以大写和数字表示的保证金金额）的保函。我行在第一次收到贵方提出的卖方违反了合同规定的书面通告后，就无条件地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函在          年      月      日前一直有效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：        年       月       日

银行地址：

第六部分   技术规格及要求

## 一、项目说明及要求

- 本次东华大学数字化监控安防工程松江校区和延安路校区的项目将以一个标的进行招标，并在两校区分别施工，两校区的监控中心使用同一管理平台。

- 系统改造方案应体现我国科技技术先进性、并且无缝衔接兼容原有设备，使新系统和原系统在同一平台稳定运行。

- 投标方必须在投标技术方案中提供项目实施管线图，工程交付应在签订合同后45天内完成，工程必须通过公安技防评审验收。

- 所有选用的技防产品均必须提供设备使用说明书、产品合格证并在相关材料中注明产地、品种等，所有选用的前端设备、存储设备、拼接屏和视频综合硬件管理平台均应符合国家相关标准，并且需要提供通过上海地方标准的检测报告。

- 投标人不得以低于成本的报价竞价，投标报价应填报品目的设备型号、生产厂商、数量、单价与总价、最后优惠价或优惠条件，且对每种货物只允许有一个报价。

- 付款方式：合同签定一周内付给中标方货物总额30%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后再付60%货款， 余款10%作为质保金，一年内无质量服务问题一次性付清(特殊情况另行商定)。

- 投标截止日前五天之前联系用户商定具体时间（不参加现场勘察，评标时予以废标处理）。	联系人：姚建强   电话：67792237，62373204或62373237

# 二、技术规格、参数与要求

## 2.1项目概况

本项目以“创建数字平安校园，构建和谐社会”为总体要求，通过本项目的实施：

（1）使东华大学重要部位的安全技术防范设施基本配置全面达标；

（2）构建完善的东华大学实战技防应用平台；

（3）预留市教委远程集中监控管理的数据转发接口；

（4）预留管理的扩展接口	；

## 2.2设计标准及依据

- 东华大学安防系统改造项目需求

- 《上海市高校技防实战应用平台建设技术要求》（沪教委保〔2011〕7 号文件）

- 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：学校、幼儿园》DB31/329.6-2006

- 《安全防范工程技术规范》GB/50348－2004

- 《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367－2001

- 《民用闭路监视显示屏系统工程技术规范》GB50198-94

- 其它国家相关标准规定

## 2.3基本要求

以保证整个系统具有更好的兼容性和稳定性，项目前端设备、传输设备、存储设备、显示设备、控制设备要求选用国内外知名品牌，主要存储、控制和显示设备同一品牌，存储设备必须选用嵌入式硬件设备。

整个系统应保证原系统无缝接入，保持新系统和原有系统可以在同一平台下稳定运行。

本系统支持二次开发、提供设备SDK或源代码，系统管理平台软件应符合上海市教委保（2011）7号附件1《上海市高校技防实战应用平台建设技术要求》基础平台的要求。

### 2.3.1设计原则

- 实用性：系统建成后满足学校安全防范的使用要求。

- 可靠性：采用现代先进技术，尽最大可能降低系统故障率，提高系统的可靠性和易维护性。

- 先进性：整个监控系统所采用的技术与设备，必须代表当前最先进的技术水平，并有成功实施的先例，具有可持续发展的潜力。

- 标准型化：系统设备选型必须符合国内外相关标准，保证设备应用的兼容性，采用标准接口，实现信息资源共享。

- 安全性：确保系统本身的安全性，提高系统抗破坏能力。

- 经济性：工程设计时在保证系统设备技术要求先进性的前提下，应充分重视其经济性，选用性价比高的设备，降低经济成本。

- 兼容性：确保本次新增加的数字高清设备、平台软件和前期已使用的DVR完全兼容，在一套中心平台软件上统一运行，并满足本次基础平台的功能要求。

### 2.3.2松江校区系统建设内容及数量

a. 大门出入口、重要部位设备安装

在东华大学松江校区各大门安装10台1080P高清网络摄像机，镜头必须采用像面尺寸大于摄像机CCD尺寸的高清镜头，同时将高清网络摄像机图像接入高校技防实战应用平台。

东大门另增加1台自动跟踪高清球机，用于东大门进出人员、车辆轨迹跟踪。

总体实现校区出入口清晰的全方位的监控，配置相应的传输及存储设备，存储天数不少于30天。

b. 增补改造内容

增补改造原有摄像机，主要是各单体楼出入口、主要交叉路口及图文信息楼顶，图文信息楼顶上采用3台1080P高清网络球机，其它全部采用1080P高清网络摄像机，共计约为67台，镜头必须采用感红外高清镜头，以保证夜间图像效果。

c. 原有硬盘录像机升级

松江校区要求在原有硬盘录像机基础上进行升级，把原有的硬盘录象机升级为网络高清混合硬盘录像机。可兼容网络高清网络摄像机，同时也可兼容多家知名品牌的高清网络摄像机。升级后可实现以下功能：

- 单台最多可接入16路模拟摄像机、4路1080P/8路720P高清网络摄像机

- 单台最多可接入64路红外报警信号

- 可接受第三方网络摄像机

- 所有模拟通道支持D1实时存储

- 支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询

- 支持录像回放时的智能搜索功能

- 支持数字水印

- 支持录像定向存储

- 支持8个SATA接口

- 支持NTP、SADP、Email、UPNP

d.监控中心

原有监控中心的显示墙重新改造，本次要求55寸窄边高亮度液晶拼接大屏3*6，共计18块显示屏；另外机房简单装修（更换静电地板和粉刷）。

e.高校技防实战应用管理平台

松江校区原有安防系统由三个机房组成：中心机房、学生公寓机房、体育场机房。东华大学技防实战应用平台的建设，应兼容原有硬盘录像机和本次及以后增加的高清网络摄像机。

各单体大楼原有42台硬盘录像机（含127个投影机防拆报警器的报警信号、510个红外探测器的报警信号），以及学生宿舍楼增补的28台硬盘录像机，本次要求统一接入到中心统一安防平台，统一控制；除在前端部分分中心机房显示外，可在中心大屏显示。原有设备品牌型号由各投标人至现场勘察确定。管理平台需满足《上海市高校技防实战应用平台建设技术要求》的高校技防实战应用“基础平台”功能，后期平台扩展需满足《上海市高校技防实战应用平台建设技术要求》的高校技防实战应用“扩展平台”功能，【详细要求见沪教委保(2011)7号文件】。

### 2.3.3延安路校区系统建设内容及数量

a. 大门出入口设备安装

在东华大学延安路校区各大门安装10台1080P高清网络摄像机，镜头必须采用像面尺寸大于摄像机CCD尺寸的高清镜头，同时将高清摄像机图像接入高校技防实战应用平台。

总体实现校区出入口清晰的全方位的监控，配置相应的传输及存储设备，存储天数不少于30天。

b. 增补改造内容

增补改造原有摄像机，主要是各单体楼出入口、主要交叉路口。全部采用1080P高清网络摄像机，共计约为45台，镜头必须采用感红外高清镜头，以保证夜间图像效果。

c. 监控中心

原有监控中心的显示墙重新改造，本次要求55寸窄边高亮度液晶拼接大屏3*6，共计18块显示屏；另外机房简单装修（更换静电地板和粉刷）。

d. 高校技防实战应用管理平台

延安路校区留学生公寓2个机房、环境楼机房、第三教学楼机房、第八宿舍机房、二教电脑机房、幼儿园机房、喜天游大酒店机房和一、二食堂机房的视频信号和报警信号原来没有接入中心，这次改造后要无缝接入中心集中监控管理平台。东华大学技防实战应用平台的建设，应兼容原有硬盘录像机和本次及以后增加的高清网络摄像机，除在前端部分分中心机房显示外，可在中心大屏显示。原有设备品牌型号由各投标人至现场勘察确定。管理平台需满足《上海市高校技防实战应用平台建设技术要求》的高校技防实战应用“基础平台”功能，后期平台扩展需满足《上海市高校技防实战应用平台建设技术要求》的高校技防实战应用“扩展平台”功能，【详细要求见沪教委保(2011)7号文件】。

### 2.3.4主要设备技术参数

#### 2.3.4.1主要路口、门口摄像机及镜头

高清网络低照度摄像机1080 P

| 传感器类型 | 200万2/3” CCD日夜型枪型网络摄像机 |
| --- | --- |
| 最小照度 | 0.2Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 快门 | 1/25秒至1/30，000秒 |
| 镜头接口类型 | C/CS接口 |
| 自动光圈 | DC 驱动 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 视频压缩标准 | H.264/Mjpeg |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |
| 音频压缩标准 | G .711 |
| 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 帧率 | 50Hz:25fps (1920x1080) 、60Hz:30fps (1920x1080） |
| 图像设置 | 饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 存储功能 | 支持SD/SDHC，NAS（ISCSI可选） |
| 智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
| 支持协议 | TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP/RTSP，PPPoE ，SMTP，NTP （SNMP，HTTPS，FTP，SIP，SRTP，802.1X，IPV6可选） |
| 通用功能 | 一键复位，防闪烁，双码流，心跳，密码保护，水印技术 |
| 音频输 | 1路，3.5mm音频接口（线性电平：2.0~2.4Vp-p，阻抗：1kΩ） |
| 音频输出 | 1路，3.5mm音频接口（线性电平，阻抗：600Ω） |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口 |
| 报警输入 | 4路 |
| 报警输出 | 3路 |
| 视频输出 | 1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC） |

高清镜头

| 焦距 | 8-40mm |
| --- | --- |
| 光圈 | F1.8 |
| 接口 | CS接口 |
| 像面尺寸 | Φ12.1mm（3/4"） |
| 规格 | 自动光圈手动变焦镜头、三百万像素 |

#### 2.3.4.2其他重点部位摄像机及镜头

高清网络低照度摄像机1080P

| 传感器类型 | 200万1/3" Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| 最小照度 | 彩色:0.05Lux @(F1.2,AGC ON) |
|  | 黑白:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 快门 | 1/25秒至1/100，000秒 |
| 镜头接口类型 | C/CS接口 |
| 自动光圈 | DC 驱动 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 数字降噪 | 3D数字降噪(时域/空域) |
| 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |
| 音频压缩标准 | G .711 |
| 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 帧率 | 50Hz:25fps (1920 × 1080) 、60Hz:30fps (1920 × 1080) |
| 图像设置 | 饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 存储功能 | 支持SD/SDHC，NAS（ISCSI可选） |
| 智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
| 支持协议 | TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP/RTSP，PPPoE ，SMTP，NTP （SNMP，HTTPS，FTP，SIP，SRTP，802.1X，IPV6可选） |
| 通用功能 | 一键复位，防闪烁，双码流，心跳，密码保护，水印技术 |
| 音频输入 | 1路麦克风输入，3.5mm音频接口 |
| 音频输出 | 1路，3.5mm音频接口（线性电平，阻抗：600Ω） |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485口 |
| 报警输入 | 1路 |
| 报警输出 | 1路 |
| 视频输出 | 1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC） |

高清镜头

| 焦距 | 5-50mm |
| --- | --- |
| 光圈 | F1.6 |
| 接口 | CS接口 |
| 像面尺寸 | Φ6.5mm（1/2.7"） |
| 规格 | 自动光圈手动变焦镜头、三百万像素、红外共焦、玻璃非球面 |

#### 2.3.4.3 NVR录像机

本次的NVR主要用于新增高清摄象机的存储。

| 网络视频输入 | 最多支持16路标清，或8路720p 或4路5MP(2560×1920)/1080p/UXGA网络视频 |
| --- | --- |
| 录像分辨率 | 5MP(2560×1920)/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 类型 | 8个SATA接口 |
| 最大容量 | 每个接口支持容量大于2TB的硬盘 |
| 网络接口 | 1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 串行接口 | 1个，标准RS-485串行接口； 1个，标准RS-232串行接口 |
| USB接口 | 2个，USB 2.0 |
| 报警输入 | 16路 |
| 报警输出 | 4路 |

#### 2.3.4.5 视频综合硬件管理平台

| 硬件结构 | 标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统 |
| --- | --- |
|  | 插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展 |
|  | 业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 |
|  | 双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 |
| 矩阵切换控制 | 支持模拟和网络视频信号的接入和切换输出； |
|  | 支持高清、标清视频切换及输出； |
|  | 模拟视频数字化后无压缩直接交换输出； |
|  | 支持键盘控制切换； |
|  | 模块式输入、输出板设计，可根据需求组合为各种规格的数字视频交换矩阵； |
|  | 支持多台视频综合平台级联，扩展视频矩阵规模，实现多级矩阵级联管理。 |
| 视频编解码 | 采用H.264视频压缩标准； |
|  | 支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步； |
|  | 支持双码流技术； |
|  | 支持BNC、VGA、RGB、HDMI、DVI、HD-SDI、光纤接入编码； |
|  | 支持BNC、VGA、DVI、HDMI视频解码上墙显示； |
|  | BNC支持1/4画面分割显示，VGA、DVI、HDMI支持1/4/9/16画面分割显示； |
| 大屏拼接 | 支持大屏拼接功能，最多支持15组大屏，最多支持79块子屏组合拼接； |
|  | 支持开窗和漫游功能，最多可实现开4个窗口。 |
| 录像与存储 | 支持定时录像、移动侦测录像； |
|  | 支持录像的预录与延时； |
|  | 支持冗余录像； |
|  | 支持录像文件的锁定与解锁； |
|  | 支持硬盘盘组管理； |
|  | 支持NAS、IP-SAN网络集中存储。 |
| 网络功能 | 支持多个千兆网络接口，用于网络视频的实时预览、解码上墙及网络集中存储等； |
|  | 支持TCP/IP协议簇，支持TCP、UDP、RTP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、SADP等协议； |
|  | 支持单播和组播； |
|  | 支持网络扩展信号量报警输入输出控制； |
|  | 支持远程控制模拟、数字视频的切换上墙； |
|  | 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； |
|  | 支持远程获取系统运行状态、系统日志； |
|  | 支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。 |
| 报警功能 | 支持本地报警量输入输出控制、支持串行接口扩展信号量控制。 |

#### 2.3.4.6网络控制键盘

| 控制模式 | 网络方式(UTPPort) |
| --- | --- |
| TFT LCD面板 | 7英寸TFT LCD触控屏、800*480显示分辨率 |
| 操纵杆 | 3D操作杆 |
| 语音对讲输入 | 1个，3.5mm立体声（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |
| 音频输出 | 1个，3.5mm立体声（线性电平，阻抗：600Ω） |
| 网络接口 | 1个，RJ45 100M/1000M自适应以太网口 |
| 串行接口 | 1个，标准RS-232串行接口；1个，标准RS-485串行接口 |
| USB接口 | 1个，USB 2.0 |

#### 2.3.4.7拼接大屏

| 尺寸 | 55" |
| --- | --- |
| 分辨率 | WXGA 1920x1080 |
| 面板技术 | S-PVA |
| 显示区域(mm) | 1209.6（W）x680.4（H） |
| 点距(mm) | 0.63 |
| 工作分辨率 | 1920 x 1080p (向下兼容) |
| 色彩数 | 16.7 M |
| 色彩饱和度 | 72% |
| 对比度 | 3000:1 |
| 亮度 (cd/㎡) | 700 |
| 响应时间(ms) | 8 |
| 视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) |
| 信号接口 | Input : DVI x1, VGA x1, Y/C x1, YPbPr x1, Composite x1 Output: Y/C x1, Composite x1, |
| 控制接口 | Input : RS232 x1; Output: RS232 x1 |
| 输入电压 | AC 100-230 V |
| 功耗(W) | 300 W |
| 物理尺寸(mm) | 1215.3(W) x 686.1(H) x 100.5 (D) |
| 物理拼缝(mm) | 5.7 mm |
| 工作环境 | 工作温度 1 ~ 40 ℃; 工作湿度 10 ~ 85% |
| 寿命(hours) | ≥ 50,000 |

### 2.3.5技防实战应用平台要求

#### 2.3.5.1平台基础功能

#### 2.3.5.1.1用户管理

- 管理本级用户，为资源共享单位提供授权访问账户，可共享本级管理范围的    视频图像资源；

- 用户可以划分成多种角色，对角色进行授权将作用到该角色中的所有用户；

- 记录全部的登录用户的全部操作记录。记录的内容包括登录者名称、时间、IP地址/或者主机名称、重要控制动作、修改设置、报警处理、退出系统的时间等；

- 有上下级等明确的组织架构，有一套比较清晰的优先等级制度。优先级包括：登录用户有优先等级、预览/控制前端云镜有优先级、回放有优先级；报警联动有优先级；

- 支持精细化权限设定，可针对任何一个用户，针对任何一个图像资源进行精细权限设置，比如可为每个用户设置对每个摄像头的权限（是否可以实时监控、录像文件点播、云台控制等），权限类型和用户级别数量都没有限制；

- 支持自动同步功能，授权用户对系统进行设置修改后，系统可将自动对全网进行更新；

- 支持人员统计，包括人员的状态：在线/离线；登录时间、登录次数、IP地址、在线时长等；人员的基本信息：用户名、所属机构、职务、联系电话、手机、mail等。

#### 2.3.5.1.2监控管理

- 实时监控

- 通过C/S客户端和WEB浏览器，不仅能够单画面或多画面显示实时视频图像；

- 支持不同画面的显示方式：单画面、4画面、6画面、9画面、13画面、16画面等方式；对于单画面显示，用户可以选择中屏显示和全屏显示两种显示方式；

- 能够实现对前端云台镜头的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动；

- 设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位；

- 具备图像自动轮巡功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示，参与轮巡的图像和先后顺序可以任意选择；可以指定某些设备在某一时间内执行某种特定的动作；在本机设置多个组间轮视计划，计划包含的内容有组名称、组轮视间隔时间和画面分割方式，在主界面上启动轮视计划；

画面切换：可以分为手动切换、自动切换（计划与任务方式）；

- 画面文字显示：包括组织机构、OSD、标识、通道名称、日期与时间、触发类别等。

- 分组轮巡

- 分组定义：由管理员在系统初始化时，对组进行自定义；管理员可以针对前端的设备厂家与型号、类型（DVR、矩阵、网络视频服务器、IP摄像机、光端机等）、组织机构、应用场所、管理部门等进行分组设置。

- 轮巡：系统按照设定好的规则，在指定的操作终端上进行自动的监控图像显示。根据业务需要，可以分为组内轮巡、分组轮巡以及组合轮巡等。

- 组内轮巡：在指定的组别内，以固定的画面（1/4/9），按照给定的时间进行轮巡显示。应用场合：组内摄像头比较多的情形；

- 分组轮巡：在选定的多个组别中，以固定的画面（1/4/9），按照给定的时间进行轮巡显示。应用场合：组内摄像头不多（一般3-4个，最不超过9个），组别数量比较多的情形；

- 组合轮巡：在选定的多个组别中，并且每个组内的摄像机数量超过9个，以固定的画面（1/4/9），按照给定的时间，不同的策略（组内轮巡优先、组间轮巡优先；显示画面固定、显示画面随实际画面变化）进行轮巡显示。应用场合：组内摄像头很多，组别数量比较多的情形；

- 分时轮循：各轮循方案可作为单独得计划来执行，即自动轮循计划。一个计划即是一个时间段，例如 9：00到10：00，到9点即可自动触发轮循计划执行，10点则结束轮循。

- 回放功能

- 单画面、4画面、单进、单退、快进（1/2/4/8倍数）、剪辑、抓帧、下载等。

- 支持预览画面时的即时回放（即，在预览画面时，发现有异常行为，值班人员可以立即回放刚才发生的情景录像）；

- 多路同步回放功能；以及检索查询、剪辑、下载、合并、标签；关联文字描述、上传等。

#### 2.3.5.1.3流媒体管理

- 跨网段、网关、防火墙等传输

当客户端和设备在不同的网段时，有些情况下客户端不能访问到设备，通过将流媒体服务器架设在网关上起到中转的作用，从而使得客户端可以正常取得数据流。

- 支持大容量存储设备转发存储

通过流媒体转发服务器将前端DVR、DVS、IPCamera、PC-DVR、下一级的流媒体服务器等视频源转发存储到磁盘阵列等大容量存储设备中。

#### 2.3.5.1.4存储管理

- 可以对存放在集中存储设备中的数据进行快速检索，并提供服务。通过Web界面，支持在本地和客户端按镜头、按时间、按关联事件、按日志、按报警等多种方式来检索具体的监控录像和关联数据；

- 可以浏览硬盘、NAS、SAN存储设备上的相应监控文件；

- 清盘策略和录像优先保留权。当系统发现存储的容量超过系统规定的最高警戒线，将开始启动清盘任务；

- 高可用性和容错，提供三个层次容错技术，即系统结构上的容错技术、录像补录的容错技术和图像文件不丢帧的容错技术。

#### 2.3.5.1.5电视墙管理

- 将网络视频信号解码输出到显示设备显示，支持标清、高清视频图像解码和矩阵切换；

- 可自定义电视墙在软件中的显示布局界面，与监控中心电视墙物理布局相一致，支持鼠标拖放，即将视频通道拖放到软件界面的显示器画面上，相应电视墙上即可显示该通道视频图像；

- 支持轮循单画面、多画面模式解码输出上墙功能。

#### 2.3.5.1.6录像查询

- 以对存放在集中存储设备中的数据进行快速检索，并提供服务。通过Web界面，支持按镜头、按时间、按关联事件、按日志、按报警等多种方式来检索具体的监控录像和关联数据；

- 可以查看该录像的详细存储位置，显示相关状态信息，并且对该录像进行及时的回放；

- 可以浏览硬盘、NAS、SAN存储设备上的相应监控文件；

#### 2.3.5.1.7设备管理

- 设备统一编码：按照统一的编码规则对设备进行统一编码。

- 远程设置和批量配置：能够对前端DVR设备、快球摄像机、电子抓拍控制器等前端设备的参数进行远程配置，对同一型号和同样参数的设备进行批量设置，大大提高了系统的维护效率；

- 远程状态巡检：能够对前端设备的工作状态进行定时自动或手动远程巡检，对设备的工作状态进行统计管理，发现异常及时告警，便于值班人员掌握设备的运行情况，发现问题及时处理，防患于未然；支持断线重新连接；

- 远程控制：能够对前端设备进行远程重启、校时，既可以手动控制，也可以通过计划任务引擎定时自动执行这些控制。

- 计划任务的自动执行和控制：通过任务和计划引擎，可以自动执行某些特定的操作指令，如对前端设备的定时巡检、对视频传输限定带宽的定时调整、远程重启、远程校时、定时布防撤防等。

- 设备在线时长、状态检测/统计等：对所有接入的设备进行在线时长记录（统计并了解设备的运行稳定性、可靠性），支持手动/自动状态查询、生成设备统计报告、状态统计报告。

#### 2.3.5.1.8设备统计

- 实时设备状态

实时显示设备是否在线，录像状态，硬盘状态，查看设备图像通道客户端连接情况，各个设备状态以图形化（柱状图、饼图）的方式展现给用户。

- 实时服务器状态

实时显示服务器是否在线，硬盘状态，CPU状态，内存使用情况，各个服务器状态以图形化的方式展现给用户。

- 故障设备统计

系统根据用户自定义的周期（天、周、月、季度）对系统所有设备（摄像机、DVR、DVS、服务器）进行统计，便于管理人员掌握设备的运行情况，给后期设备扩容选型提供依据。

- 远程状态巡检

能够对前端设备的工作状态进行定时自动或手动远程巡检，对设备的工作状态进行统计管理，发现异常及时告警，便于值班人员掌握设备的运行情况，发现问题及时处理，防患于未然；支持断线重新连接；

- 远程控制

能够对前端设备进行远程重启、校时，既可以手动控制，也可以通过计划任务引擎定时自动执行这些控制。

- 计划任务的自动执行和控制：通过任务和计划引擎，可以自动执行某些特定的操作指令，如对前端设备的定时巡检、对视频传输限定带宽的定时调整、远程重启、远程校时、定时布防撤防等。

- 设备在线时长、状态检测/统计等：对所有接入的设备进行在线时长记录（统计并了解设备的运行稳定性、可靠性），支持手动/自动状态查询、生成设备统计报告、状态统计报告。

- 网络管理与统计

- 网络管理能够方便管理员即时了解管理平台各级组织的各种设备的运行状况，使管理员能够对各种设备进行有效管理，可生成报表。

#### 2.3.5.1.9语音对讲

- 支持监控中心与前端监控设备的语音对讲或语音广播功能；

- 支持监控中心之间或监控中心与监控前端间的语音通讯功能；

#### 2.3.5.1.10报警管理

- 报警接收：在中心监控管理软件设置下，统一快速接收现场设备和其他系统发送的报警信息并转发给指定的客户端、存储服务器等。为所有系统管理的监控设备提供报警接收转发服务和短消息报警、邮件报警等远程报警服务，可以接入短消息报警模块。

- 事件转发：包括对所有的系统事件和设备事件按照路由规则的转发。

- 其它消息转发：接收其它系统发来的视频请求并响应，实现与其它系统的高效集成，可以接入为后台运行的应用服务软件。

- 接收到报警后可以自动联动预先定义的关联监控点视频，自动启动快球预置位，也可以手动选择附近监控点图像进行视频验证复核和录像；

- 同时收到多个报警信息时，能够按照警情级别优先显示，同级别报警排队显示，值班人员可以输入处警结构信息并保存；

- 所有报警信息自动保存到数据库，可以统计、查询和打印，可以通过报警事件来检索录像资料；

- 通过对报警转发和联动规则的定义，可以通过手机短信将报警信息发送给相应的值班人员和主管领导；

#### 2.3.5.1.11电子地图管理

- 可配置多级显示方式；

- 支持鼠标控制地图上下左右移动、缩放；

- 电子地图支持显示监控点详细信息，包括：监控点名称、球机类型、安装时间、所归属机构等信息；

- 点击相应的监控点，弹出图像，可对图像作云镜控制。

- 支持报警联动电子地图，快速地图确定报警求助点，联动周边视频资源信息。

#### 2.3.5.1.12大屏拼接操作

支持拼接大屏操作，可以实现大屏拼接、开窗漫游、场景编辑等功能操作。

#### 2.5.3.1.13日志管理

系统平台日志主要包括本地日志、远程设备日志、报警日志，功能如下：

- 能够将系统运行情况和用户的主要操作自动生成日记，方便维护管理和用户行为的事后审计；

- 所有日记能够导出，具有日记数据保护功能，可以设定禁止修改功能，保证这些数据的真实性。

- 可以根据不同的条件查询来源,包括:

- 来源：管理中心，前端服务器；

- 等级：全部信息，普通信息，重要信息，警告信息，错误信息；

- 操作：功能操作

- 操作对象：对象的操作，譬如（dvr设备，组织机构，日志处理，报警日志处理等等）

- 操作类型：前部，日志，机构，通道，云台，人员，角色，功能模块，视频录像机，任务管理；

- 用户：用户登陆时的用户名

#### 2.5.3.1.14信息发布通告

- 通过邮件发送通告。

- 通过系统平台内部平台公告。通过平台发布的公告，只要操作人员登入到平台就可以查看通告内容。

- 通过系统平台内部平台公告个人信息平台。获取与个人相关的数据资料的快速制定处理报警、故障等信息。

### 2.3.5.1平台可扩展功能

#### 2.3.5.1.1车辆识别及车辆管理功能

平台接入出入口管理服务器，可实现管理出入口实时监控信息，统计和管理各种数据查询（包括机动车查询，非机动车查询，违章查询，异常牌照查询等）；分析各种统计数据（包括车流统计，套牌分析，行车轨迹，关联性分析等）；进行报警设置，对车辆进行布控配置等。

#### 2.3.5.1.2人脸识别及人流量统计功能

人脸比对服务器主要用于实现人脸图像的建模、属性特征的提取和事后检索等功能。对前端抓拍的人脸图像进行特征提取，并将人脸特征在数据库中进行存储，建立人脸检索标签。用户可以将嫌疑人的抓拍照片输入该系统，系统在数据库中对输入照片特征相近的人员进行检索并输出。

人脸检索服务器是实现对前端卡口设备抓拍到的人脸图像信息存储管理、人脸模型及属性特征数据的储存管理以及后检索信息处理等工作。中心系统设立一个WEB数据库服务器，用户可以通过IE浏览器上网查询，全面统计各项数据，掌握各个卡口的员处理信息及后检索结果。

视频人流统计系统依赖于目前最新的人体特征识别算法，模式识别算法和人工智能算法等多领域的技术，实现对画面中特定区域：如大门，楼梯口等区域的人头、头肩等特征部位进行识别，以此来区分人和其他物体，并根据其运动轨迹来判断人的出入关系，最后得出进入人数量、离开人数量、保有量等统计数据。

#### 2.3.5.1.3行为分析功能

- 支持入侵检测、周界防护、逗留（滞留）检测、可疑物品遗留检测、图像异常告警识别等检测报警和相关的告警联动。

- 支持摄像机镜头移位、视频信号输入更改、视频丢失等情况的检测和报警功能；

- 入侵检测、周界防护等情况可按用户需求设置规则，对进入禁入区域的目标进行检测并触发报警，发生入侵行为后，系统能对非法目标实现移动跟踪；

- 逗留（滞留）检测可按用户需求设定时间，探测在禁停区域逗留的目标，超过设置时间即触发报警；

- 支持录像文件的智能后检索功能，用户通过指定要进行后检索的录像通道及时间段，并设定检索规则，例如对某个区域检索是否有周界入侵事件。

## 2.4主要设备清单

### 2.4.1松江校区

| 分类 | 分类序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字监控 | 1 | 200万像素CCD网络高清摄像机 | 台 | 10 |
|  | 2 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 | 台 | 64 |
|  | 3 | 200万像素网络高清球机 | 台 | 3 |
|  | 4 | SD存储卡 | 块 | 77 |
|  | 5 | 自动跟踪球机 | 台 | 1 |
|  | 6 | 300W镜头,3/4 | 只 | 10 |
|  | 7 | 百万像素镜头 | 只 | 64 |
|  | 8 | 大型护罩支架 | 套 | 74 |
|  | 9 | NVR录像机 | 台 | 20 |
|  | 10 | 2TB监控专用硬盘 | 块 | 162 |
|  | 11 | 集中管理平台软件（支持1000路视频接入） | 套 | 1 |
|  | 12 | 标量电子地图 | 套 | 1 |
|  | 13 | 高性能服务器 | 台 | 4 |
|  | 14 | 客户端电脑 | 台 | 2 |
|  | 15 | 48路交换机带光口(监控中心) | 套 | 2 |
|  | 16 | 混合高清网络硬盘录像机升级 | 台 | 42 |
|  | 17 | 光纤收发器 | 对 | 77 |
|  | 18 | 光纤收发器机箱 | 个 | 6 |
|  | 19 | 室外单模6芯光缆 | 米 | 自定 |
|  | 20 | 网线 | 箱 | 自定 |
|  | 21 | 摄象机专用电源 | 台 | 74 |
|  | 22 | 2米机柜 | 套 | 4 |
|  | 23 | 立杆 | 根 | 10 |
|  | 24 | 3米操作台 | 套 | 1 |
|  | 25 | 电源线 | 米 | 自定 |
|  | 26 | 尾纤 | 根 | 自定 |
|  | 27 | 光纤终端盒 | 个 | 自定 |
|  | 28 | 光纤耦合器 | 个 | 自定 |
|  | 29 | 光纤跳纤 | 根 | 自定 |
|  | 30 | 报警主机 | 套 | 34 |
|  | 31 | 报警键盘 | 个 | 34 |
|  | 32 | 8防区报警模块 | 个 | 81 |
|  | 33 | 报警转换模块 | 个 | 34 |
|  | 34 | 辅材 | 批 | 1 |
| 拼接屏 | 1 | 55寸窄边液晶拼接屏(含调试费） | 台 | 18 |
|  | 2 | 视频综合硬件管理平台主机箱 | 台 | 1 |
|  | 3 | 视音频输出板（DVI） | 台 | 6 |
|  | 4 | 8路VGA输入板 | 套 | 2 |

### 2.4.2延安路校区

| 分类 | 分类序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字监控 | 1 | 200万像素CCD网络高清摄像机 | 台 | 10 |
|  | 2 | 300W镜头,3/4 | 只 | 10 |
|  | 3 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 | 台 | 45 |
|  | 4 | 百万像素镜头 | 只 | 45 |
|  | 5 | SD存储卡 | 块 | 55 |
|  | 6 | 球型护罩含支架 | 套 | 55 |
|  | 7 | NVR录像机 | 台 | 14 |
|  | 8 | 2TB监控专用硬盘 | 块 | 84 |
|  | 9 | 集中管理平台软件（支持1000路视频接入） | 套 | 1 |
|  | 10 | 标量电子地图 | 套 | 1 |
|  | 11 | 高性能服务器 | 台 | 4 |
|  | 12 | 客户端电脑 | 台 | 2 |
|  | 13 | 16路接入交换机 | 台 | 20 |
|  | 14 | 48路中心交换机（监控中心） | 台 | 1 |
|  | 15 | 光纤收发器 | 对 | 20 |
|  | 16 | 光纤收发器机箱 | 个 | 2 |
|  | 17 | 室外单模6芯光缆 | 米 | 自定 |
|  | 18 | 网线 | 箱 | 自定 |
|  | 19 | 摄象机专用电源 | 台 | 55 |
|  | 20 | 2米标准机柜600×800 | 台 | 3 |
|  | 21 | 1.2米标准机柜600×800 | 台 | 2 |
|  | 22 | 立杆 | 根 | 8 |
|  | 23 | 3米操作台 | 套 | 1 |
|  | 24 | 电源线 | 米 | 自定 |
|  | 25 | 尾纤 | 根 | 自定 |
|  | 26 | 光纤终端盒 | 个 | 自定 |
|  | 27 | 光纤耦合器 | 个 | 自定 |
|  | 28 | 光纤跳纤 | 根 | 自定 |
|  | 29 | 报警转换模块 | 个 | 6 |
|  | 30 | 辅材 | 批 | 1 |
| 拼接屏 | 1 | 55寸窄边液晶拼接屏(含调试费） | 台 | 18 |
|  | 2 | 视频综合硬件管理平台主机箱 | 台 | 1 |
|  | 3 | 视音频输出板（DVI） | 台 | 6 |
|  | 4 | 8路VGA输入板 | 套 | 1 |

两校区的具体线缆数量及附件设备以投标人实际勘察为准。

## 2.5项目增补改造的摄像机点位

松江校区和延安路校区的摄象机增补改造点位具体如下：

| 东华大学技防改造工程松江校区监控点位表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 地址 | 摄像机类型 | 备注 |
|  | 东大门 |  |  |
| 1 | 东大门进口处 | 自动跟踪球机 |  |
|  | 图文中心 |  |  |
| 1 | 图文顶层南侧 | 200万像素网络高清球机 |  |
| 2 | 图文顶层东侧 | 200万像素网络高清球机 |  |
| 3 | 图文顶层北侧 | 200万像素网络高清球机 |  |
|  | 一食堂 |  |  |
| 1 | 宿舍二号桥 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |  |
|  | 东大门 |  |  |
| 2 | 东大门北 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |  |
| 3 | 东门2 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |  |
| 4 | 东大门南 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |  |
|  | 活动中心 |  |  |
| 5 | 活动中心广场 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |  |
|  | 工程训练中心 |  |  |
| 6 | 北大门 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |  |
| 7 | 北大门2 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |  |
|  | 体育馆 |  |  |
| 8 | 励志路2 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |  |
| 9 | 校园环路6 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |  |
|  | 危险品仓库 |  |  |
| 10 | 危险品仓库通道 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |  |
|  | 一教A区 |  |  |
| 1 | 一教A区西门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 2 | 一教A区东门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 3 | 湖滨路南 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 4 | 湖滨路北 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 一教B区 |  |  |
| 5 | 一教B区西门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 二教A区 |  |  |
| 6 | 二教A区东门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 7 | 二教A区西门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 8 | 湖滨路2 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 9 | 博学路 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 10 | 湖滨路1 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 二教B区 |  |  |
| 11 | 二教B区西门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 12 | 2B广场 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 13 | 2B大道 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 化学楼 |  |  |
| 14 | 化学门厅1 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 15 | 校园环路11 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 综合楼 |  |  |
| 16 | 综合楼南门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 17 | 综合楼东门口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 18 | 景观大道2 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 19 | 景观大道1 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 一食堂 |  |  |
| 20 | 一食堂西 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 21 | 一食堂东北 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 22 | 一食堂东南 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 活动中心 |  |  |
| 23 | 大门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 东大门 |  |  |
| 24 | 校园环路1 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 25 | 校园环路3 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 26 | 校园环路2 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 27 | 校园环路4 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 1号学院楼 |  |  |
| 28 | 外语北大门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 29 | 外语大门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 2号学院楼B |  |  |
| 30 | 南信息大门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 31 | 校园环路8 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 32 | 校园环路9 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 2号学院楼 |  |  |
| 33 | 学渊路 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 34 | 大门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 工程训练中心 |  |  |
| 35 | 工程东门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 二食堂 |  |  |
| 36 | 二食堂二楼西门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 37 | 南门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 38 | 东门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 图书馆1 |  |  |
| 39 | 图2大厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 图文中心1 |  |  |
| 40 | 取款机（1） | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 图文中心3 |  |  |
| 41 | 图文中心广场 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 42 | 校园环路10 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 行政楼 |  |  |
| 43 | 行政楼1F西门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 44 | 行政楼南门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 45 | 行政楼东门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 46 | 行政楼北东门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 47 | 行政楼北西门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 3号学院东 |  |  |
| 48 | 大门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 3号学院西 |  |  |
| 49 | 大门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 4号学院东 |  |  |
| 50 | 机械大门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 教师之家 |  |  |
| 51 | 大门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 5号学院楼1 |  |  |
| 52 | 1FA区大厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 53 | 1FB区大厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 5号学院楼2 |  |  |
| 54 | 1FC区大门厅 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 55 | 1FC区东南大门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 实训楼 |  |  |
| 56 | 大门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 体育馆2 |  |  |
| 57 | 励志路2 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 58 | 体育馆北门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 59 | 一食堂东门 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 60 | 励志路3 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 61 | 校园环路7 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
|  | 危险品仓库 |  |  |
| 62 | 剧毒品仓库 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 63 | 校园环路13 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |
| 64 | 校园环路12 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |  |

| 东华大学技防改造工程延安路校区监控点位表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 地址 | 摄像机类型 |
| 1 | 1号门左侧朝内 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |
| 2 | 1号门左侧朝外 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |
| 3 | 1号门右侧朝内 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |
| 4 | 1号门右侧朝外 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |
| 5 | 2号门左侧朝外 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |
| 6 | 2号门左侧朝内 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |
| 7 | 2号门右侧朝外 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |
| 8 | 南门朝内 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |
| 9 | 南门朝外 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |
| 10 | 38号门朝外 | 200万像素CCD网络高清摄像机 |
| 1 | 中南南门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 2 | 中北东门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 3 | 一宿舍西北 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 4 | 一宿舍东北 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 5 | 二宿舍东门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 6 | 十宿舍西门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 7 | 十宿舍中门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 8 | 十宿舍东门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 9 | 十一宿舍西门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 10 | 十一宿舍东门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 11 | 十二宿舍大门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 12 | 中主西门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 13 | 中主东门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 14 | 图书馆西门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 15 | 第二教学楼南门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 16 | 后勤楼西门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 17 | 后勤楼东门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 18 | 第三宿舍出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 19 | 第四宿舍出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 20 | 第五宿舍出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 21 | 第六宿舍出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 22 | 第八宿舍西门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 23 | 第七宿舍出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 24 | 逸夫楼北门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 25 | 逸夫楼西门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 26 | 第四教学楼西北门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 27 | 旭日楼主出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 28 | 三教前主通道往南门区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 29 | 三教前主通道向北停车位区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 30 | 三教前主通道向南停车位区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 31 | 三教前主通向北图书馆前区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 32 | 国际文化交流学院南门通道区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 33 | 逸夫楼西面主通道往2食堂区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 34 | 国际文化交流学院北门通道区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 35 | 二食堂前往运动场通道区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 36 | 后勤楼西侧主通道往新华路桥 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 37 | 四宿舍南通道往留学生1号公寓 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 38 | 教研大楼东侧主通道区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 39 | 三宿舍西侧主通道往2号门区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 40 | 研究生楼南主通道区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 41 | 1食堂南主通道区域 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 42 | 一宿舍西北铁门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 43 | 一宿舍与二宿舍南面铁门出入口 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 44 | 逸夫楼北主通道向第四教学楼 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |
| 45 | 第四教学楼北主通道向逸夫楼 | 200万像素CMOS网络高清摄像机 |

- 上述配置是招标单位前期调研所得参考方案，不局限于此，各投标单位可根据招标单位要求提供更合理的方案予以优化！

## 2.6项目实施要求

要求提供工程实施的质量保障(手段、标准、如何保障工程实施质量)，工程实施进度安排、检验及验收方案。

要求提供工程实施的施工平面图，室外线路路由，说明理由。

为了校园的整洁美观，室外布线不允许架空飞线。室内布线必须排管，做到隐蔽、美观。

施工单位提供对原有设备的拆除与新采购设备的安装服务，并提供至少2年以上的设备维修保养服务。

# 三、相关服务要求

## 3.1售后培训服务

投标方必须承诺提供一定数量的针对本次项目实施的现场技术培训，要求提供相应的培训资料，并对培训的结果及培训的质量负责，要求提供相应的培训计划。如：操作培训、针对中心管理使用人员的培训等。

## 3.2质保期承诺

针对本次东华大学安防系统改扩建项目，投标人需对该项目提供贰年免费上门保修服务。在保修期内,免费提供整个系统的维护服务，并负责对系统故障进行及时维修，以及免费更换损坏设备（除人为损坏及不可抗力因素外）。

对于投标人提供的所有自主生产或外购设备，均必须提供设备使用说明书、产品合格证并在相关材料中注明产地、品种等，所有选用的前端设备、存储设备、拼接屏和视频综合硬件管理平台均应符合国家相关标准，并且需要提供通过上海地方标准的检测报告。

## 3.3售后服务响应承诺

提供及时响应售后服务，投标人需设立7天24小时免费售后服务电话，在接到招标方服务请求后，上海市区2小时内到达，上海郊区2-4小时内到达，选派专业维修人员到达现场，并在到达现场后的2个小时内修复，并作好售后保养记录。

## 3.4其它售后承诺

承诺对系统平台软件提供终身维护服务。接受对软件局部的个性化需求开发。

- 第七部分  附件：评标办法

评标办法

评标依据和原则：

1、 本评标办法作为本项目择优选定中标人的依据，在评标全过程中应遵照执行。

2、 评委共5名，其中在上海机电设备招标有限公司的“咨询专家库”中选取4名；业主1名。

- 本项目评标由评委根据本评标办法的规定，按顺序依次分技术因素、商务因素二个阶段各自打分，分项计分。技术因素占60%、商务因素占40%。

- 每一评审要点按“一般、良好、优秀”由低到高打分，分值的最小等级为0.1分，得分不得超过该项的总分值。

- 技术、商务以五位评标专家算术平均得出投标单位的最终得分。

- 违反本评标办法的打分无效。

二、凡出现下列情况之一者，视为符合性检查不合格，符合性检查不合格者将导致废标，并不再进入技术评分与商务评分：

1、投标人未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求的；

2、投标文件没有投标方授权代表签字和加盖公章，或签字人无法定代表人有效授权书的；

3、投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的；

4、投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

5、投标人及其所投设备的资格不满足国家及招标文件要求的。

6、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

7、投标有效期不足；

8、明显不符合技术规格、技术标准的要求；或响应与事实不符、虚假投标的；

9、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

10、不按招标文件技术、商务要求做出应答或所提供的资料不能满足要求，投标方必须进行详细的点对点应答，不能简单应答满足或不满足。

11、投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为投标文件中一部分的；

12、投标文件附有招标方不能接受的条件；

13、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

14、不符合或未响应招标文件中规定的实质性要求。（包括招标文件中带★号标注的实质性要求条款（如有的话），如投标单位投标文件对招标要求中★号标注的条款存在负偏离，将视作重大偏差而导致废标）；

15、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

16、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

三、评分标准

一、商务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证书 | 4 | 必备资质除外，每增加一项资质加1分，最多为4分 |
| 2 | 技术支持和售后服务、质保期 | 3 | 高于要求得2-3分 |
|  |  |  | 满足要求得1分 |
|  |  |  | 不满足不得分 |
| 3 | 交货期的偏差情况 | 3 | 高于要求得2-3分 |
|  |  |  | 满足要求得1分 |
|  |  |  | 不满足不得分 |
| 4 | 投标报价 | 30 | 以全部投标人投标价的算术平均数为基准价，每上升1%扣1分，每下降1%扣0.5分，最多扣18分。 |
| 合计 |  | 40 |  |

二、技术评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件对招标文件第二部分技术规格、参数与要求的响应程度 | 20 | 完全响应：20分 有所偏离：7~19分 重大缺漏：0~6分 |
| 2 | 投标方案的完整性、实用性、可靠性和可操作性 | 20 | 采用的核心技术是否满足第二部分技术规格、参数与要求中各项条款的要求。 科学合理：16~20分 基本可行：10~15分 缺陷有误：0~10分 |
| 3 | 对业主需求的理解、实施方案的针对性 | 10 | 全面深刻理解业主的需求，新系统的实施不影响原系统运行，新旧系统割接方案合理可行。 科学合理：9-10分 基本可行：4~8分 差：0~3分 |
| 4 | 技术培训措施 | 5 | 培训措施是否科学、完善。 好：5分； 一般：2~4分； 差：0~1分 |
| 5 | 投标人同类项目业绩 | 5 | 是否有同类项目业绩，且客户满意。 有3个及以上类似项目的成功案例，得5分 其他同类项目：1~4 无同类项目：0 |
| 合计 |  | 60 |  |

如一家投标单位某项清单数量不符合本招标文件规定的基本设置要求，则由评委澄清后，参照其他投标单位最高量价，按对其不利原则进行评审价格调整。存在严重缺报漏报，按废标处理。

五、评标决标程序

      - 综合评价和中标候选人的推荐

评标委员会在讨论评议的基础上确定技术因素和商务因素得分总和最高的投标单位为预中标单位，推荐给业主，并提交评标综合报告。

若技术因素和商务因素得分总和最高的投标单位中标单位放弃中标，或因不可抗力或其它原因不能履行投标文件中的承诺，则业主可以选择技术因素和商务因素得分总和次高的投标单位为中标单位。

      - 其他

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标并依法重新招标。

任何人不得干预评委的评分权利，评分表要保存备查。评分结束，要填写打分汇总表，评标委员会成员必须在汇总表上签字。

评标委员会成员必须本人参加评标会。

如果技术因素和商务因素二项得分总和出现相同情况时，则由评审委员会以不记名投票方式决定中标单位。