招标编号    DHDXSB2013069

光接入与光传输平台

招标文件

招标单位：东华大学资产管理处

使用单位：东华大学信息学院

二○一三年十二月十日

东华大学资产管理处受我校信息学院的委托，就该院“光接入与光传输平台”的购置进行国内公开招标，欢迎具备资质的合格投标人对招标书中所列要求提交密封投标：

1．东华大学资产管理处于2013年12月10日在该处网页上公开刊登招标文件。

2．投标截止时间2013年12月17日下午14:30时前，逾期收到或不合规定的投标文件不予接受。

3．开标/评标时间、地点另定，由学校评标小组进行评标，不邀请投标单位参加，评标将采取综合议标的方法，择优录取。

4．对投标书的投标要求详情请见招标文件中投标人须知。

招标联系人：汤敏洁

电话：67792688

地址：上海松江区人民北路2999号东华大学行政楼123室

（以上是投标书送达地址）

技术联系人：白恩健

联系电话： 18621181309

第一部分 投标人须知

1．投标文件包括下列部分：

（l）对招标货物进行报价以及注有详细的文字说明，投标方可以在投标文件中建议不同的标准、型号和方案，但合理性和先进性应该相当于或超过招标文件中的要求。

（2）货物主要技术指标的详细说明及图文资料。

（3）货物响应一览表。

（4）提供投标资格证明，包括营业执照、税务登记证明、组织机构代码证、制造厂商受权书和资格证明、法人代表授权书及法人代表和委托人身份证复印件（投标单位注册资金必须大于100万元人民币，制造厂商或制造厂商驻中国办事处投标不受注册资金限制）

（5）为使招标方能够正常、连续地使用所购货物，投标方应在投标书中承诺所提供货物从招标方开始使用后完整备件供应期限和优惠条件， 并具有一定的销售业绩和技术支持服务、维修、维护能力的支撑材料。

2．投标报价：

（1）投标报价应填报品目的数量、产地、单价与总价、最后优惠价或优惠条件。每一个相同指标的品目只允许有一个报价，不接受不确定报价。报价方式：进口产品美元CIP(保险到东华大学)，国内产品人民币。

（2）投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的（除非招标方对货物制作提出新的要求），不得以任何理由予以变更。

3．投标人应在投标文件中注明投标货物的交货期和保修期（验收合格之日起），交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

4．投标有效期（为中标后30天）期满之前，招标方将以电话形式通知中标人，未中标者不再另行通知。

5．付款方式：(1) 进口产品 100%L/C信用证（见提货单90%，验收合格10%）

(2) 国内产品合同签订预付30%，验收合格后卖方开立100%全额发票及支付10%的质保金,买方收到后付合同价的70%，10%质保金一年保修结束后返还。特殊情况另行商定。

第二部分 投标函件及有关格式

投标函格式

致：

根据贵方                                      项目招标采购的货物的投标邀请书（招标编号为：                       ）现在正式授权的下列签字人                     （姓名和职务）代表投标人                （投

标人的名称）,提交下述投标文件正本1份，副本 5 份：

（1）投标报价表（加盖公章）；

（2）货物说明一览表；

（3）规格响应表；

（4）资格证明文件；

（5）其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下；

(a)按招标文件的规定提交的货物及提供伴随服务的投标包件            总价为（大写）            。

(b)我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

(c)我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改文件（如有该文件），我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

(d)我们同意在开标日期起遵循本投标书的规定，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力，而且有可能中标。

(e)我们将信守承诺在开标后规定的投标有效期内不会撤回投标。

(f)同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(g)我们完全理解贵方不一定要接受最低价的报价的投标或迟收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

联系地址：

邮政编码：

电话号码/手机号：

传真号码：

电子邮件：

投标人代表姓名：

公章：

日期：       年      月      日

法人代表授权书

本授权书声明：注册于             的                  公司的在下面签字的             （法人代表姓名、职务）代表本公司授权              （单位）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人就项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行完成和保修并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称（公章）：

地址：

制造厂的资格声明

1、名称及其他情况

(1)制造厂名称：

(2)地址：

(3)成立和／或注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)职员人数：

一般人数：

技术工人：

(7)近期资产负债表（到           年          月          日止）

a、固定资产原值：

b、流动资金：

c、长期负债：

d、短期负债：

e、资金来源：自有资金：

银行代款：

f、资金类型：生产资金：

非生产资金：

2、制造投标货物的设施及其他情况

（1）关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：                      生产的项目：

年生产能力：                        职工人数：

（2）本制造厂不生产而须从其他制造厂购买的主要零部件：

其他制造厂名称和地址：

主要零部件名称：

3、制造厂生产此投标货物的历史年数：

4、近三年该货物销售给内外主要客户的名称地址

名称的地址：

销售项目：

出口销售额：

5、近三年的年营业额：年份                    国内

出口                   总额

6、易损件供应商的名称地址：部件名称：

供应商：

7、开户银行的名称地址：     银行名称：

地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：    年    月   日                制造厂名称（公章）：

授权代表签字：                         电话号码：

制造厂授权书

致：                                                      （买方名称）

作为设在                          （制造厂地址）的制造／生产             （货物名称和/或描述）的                                    （制造厂名称）在此以制造厂的名义授权                                             （代理公司名称的地址）用我厂制造的上述货物就第             号招标邀请书递交投标书并进行后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂名称：

（盖章）：

日期：       年      月    日

第三部分 货物需求一览表及技术规格

（注：本章内容如有与此前内容矛盾，以此内容为准！）

光接入与光传输平台

——招标技术指标与技术服务

一、光接入平台设备要求

整机系统技术指标要求：

★1、设备应为GPON/EPON一体化设备以满足用户扩容升级需求；

★2、设备的系统能力应满足：背板交换容量3Tbit/s；业务交换容量双向450Gbit/s；

★3、单框支持上行GE接口2个，单框支持上行10GE接口数不少于1个；

★4、单框最大支持EPON接口数不少于64个；

★5、单框最大支持ONU/ONT数4096；

6、 支持组播业务：支持4000个节目；支持4K 组播用户，可扩展到8K 组播用户数量；支持IGMP、IGMP Proxy 和IGMP Snooping协议；

7、支持动态带宽分配DBA算法，支持64kbit/s控制粒度，可根据用户需求的变化动态分配ONT终端用户带宽。

8、设备槽位数应不少于20个，其中业务槽位数不少于15个。

| 序号 | 板件名称 | 性能参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总装机柜 | 标准电信2.2m前维护总装机柜。 | 1 |
| 2 | 业务框 | 19英寸业务框，所有单板支持热插拔。 | 1 |
| 3 | 超级控制单元 | 1、系统控制管理单元； 2、支持本地和远程维护； 3、支持主备倒换； 4、支持到业务板的GE或10GE通道。 | 1 |
| 4 | 多路GE电接口板 | 1、支持上行或级联； 2、可以提供2个GE电接口。 | 1 |
| 5 | 多端口EPON OLT接口板 | 1、提供对外的8个EPON接口； 2、提供EPON接入功能。 | 1 |
| 6 | 电源转接板 | 1、支持1路-48V电源输入； 2、支持输入电源滤波限流； 3、支持输入欠压检测、输入电源有无检测和故障检测。 | 1 |
| 7 | 机柜配电盒 | 前维护机柜配电盒；提供-48V直流电源分配系统。 | 1 |
| 8 | 配套安装材料 | 标准EPON光接入设备安装材料，含光纤连接器、用户电缆以及电源线等。 | 1 |
| 9 | 多路光分路单元 | 1：16路EPON分光器设备。 | 1 |
| 10 | EPON终端 | 标准EPON光接入终端调试设备，提供4FE口和2个POTS口。 | 8 |
| 11 | BAS | 智能业务认证单元（外置） 1、提供相关的计费认证功能； 2、可进行相关的数据配置进行灵活管理； 3、外置BAS计费认证服务器，支持端口汇聚、VLAN、VLAN专线、VLAN透传、DHCP、ARP、静态路由、RIP协议、PPP、AAA、本地计费、RADIUS、HGMP、802.1X、ACL/UCL、多播、强制Portal业务内置Portal服务器。 | 1 |
| 12 | 二层交换机 | 1、设备端口配置：24个10/100Base-T，2个10/100/1000Base-T与2个100/1000Base-X SFP COMBO； 2、背板交换容量不低于30G；端口交换容量不低于8Gbps；包转发率不低于6Mpps； 3、DDR内存为64MB； 4、MAC支持能力：支持8K MAC 地址表；支持MAC地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤 | 1 |

实验控制软件要求

整体指标要求如下：

- ★实验控制软件应解决通信商用设备不能满足多人多次上机实验的问题，为实验的每组学生提供良好的上机环境和多人同时实验的实验方式，是专门针对商用设备开发的软件，非设备系统软件。

- ★软件系统应基于实际商用设备上开发不同实验需求，客户端可以将实验的不同上机实验软件集成在一个软件客户端中。

- ★软件应具备多网元并发多线程实验能力，单设备可满足40-60人排队实验，可进行多网元并发多线程实验，同时开启多个网元服务，处理多个队列，每个队列独立处理数据互不干扰。

- ★软件应具备以下功能模块：信息管理功能、实验辅助功能、实验管理功能、考试管理功能。

- 信息管理功能模块应具备以下功能：信息管理功能部分应具备以下功能：学生信息管理、教师信息管理、资料库管理；

- 实验辅助功能模块应具备以下功能：超级用户管理、互动平台功能、终端监控功能；

- 实验管理功能模块应具备以下功能：实验模式管理、实验队列管理、实验项目管理、实验权限管理、实验结果验证功能；

- 考试管理功能模块应具备以下功能：上机考试管理、考试项目管理、成绩管理；

- ★实验控制软件应具备计算机软件著作权登记证，并提供相应证明材料。

- 提供通信实验软件EPON光接入接口协议组件，软件应具备计算机软件著作权登记证，并提供相应证明材料。

- ★以上专用实验控制软件及接口协议组件软件拒绝现场开发。

- 软件应基于C/S开发，要求友好界面。

配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信实验软件（光接入部分） | - 学生信息管理：教师可对实验学生信息进行导入导出，并对其进行增、删、改、查等管理操作，方便教师对实验学生信息的管理； - 网元信息管理：能简单方便的将新网元添加到软件中，可以根据配置文件读取网元信息，对网元信息进行增、删、改、查等管理操作； - 互动平台：系统提供了一个教师与学生、学生与学生之间的交流平台，可发送消息和发送文件； - 实验模式管理：可支持单网元实验模式和多网元实验模式的切换，在单网元实验模式下，教师只能对单个网元进行下发实验项目；在多网元实验模式下，教师可自行根据网元组合，下发联合实验项目，学生以小组或者单独操作多个网元，并获得预期实验效果； - 考试项目管理：上机考试模块中，教师可定制考试项目、配置考试参数，学生根据考试项目进行上机考试； - 成绩管理：上机考试结束后，学生完成“交卷”，教师即可自动评分并存档，管理学生成绩，也可导出到excel。教师可保存不同的考试项目配置，并随时恢复预设配置。 | 1 | 套 |
| 2 | 实验指导书 | 实验1、基础操作，熟悉设备及网络结构 实验2、常用命令配置实验 实验3、EPON对ONU设备的认证管理实验 实验4、Telnet方式调试设备实验 实验5、EPON接入安全保障配置实验 实验6、EPON设备的VLAN划分实验 实验7、非拨号方式出INTERNET网配置实验 实验8、点对点FE以太网光接入组网实验 实验9、基于EPON的Triple Play 应用实验 实验10、FTTx组网应用实验 | 2 | 套 |

二、光传输平台设备要求

1. 光传输设备要求

整机系统技术指标要求：

★1、高阶全交叉能力不低于21G；低阶全交叉能力不低于5G；

★2、单子架最大提供2×STM-16或8×STM-4或16×STM-1光口或6×STM-1电口；支持155M至2.5G光速率在线升级能力；

3、采用MSTP第三代技术，支持以太网信号的汇聚、二层交换；设备单子架支持24×FE和3×GE的以太网业务接入能力；

★4、具备多业务处理能力，可以提供多路E1、T1、E3、T3业务，单子架不少于112×E1/T1业务上下的能力，以及9×E3/T3业务上下的能力；

5、灵活的DCC处理能力：对接入的每一路SDH光接口，都可以提供DCC的处理能力，系统最多可以提供18路DCC的处理能力；

6、支持ATM 155M接口不少于4个；

7、完善的保护机制：提供设备级保护，并针对各类业务提供完善的网络保护机制。

8、时钟和时间同步：支持跟踪多种时钟源，并支持 SSM 管理下的时钟同步。同时支持1588 V2 时间同步，满足 IEEE 1588 V2建议；

9、单台传输系统提供的STM-4光口数不少于2个，E1接口数量不少于16个，FE接口数量不少于4个。

| 序号 | 板件名称 | 性能参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准19英寸机柜 | 标准19英寸机柜。 | 1 |
| 2 | 固定托架 | 固定托架(19"机架)。 | 3 |
| 3 | 总装机箱(-48V) | -48V供电总装机箱。 | 3 |
| 4 | 集成系统控制板STM-4 | 系统主控板， 16xE1(75&120ohm)/2xSTM-4(S-4.1)。 | 3 |
| 5 | 多端口10/100M以太网电接口板 | 1、提供4路LC光口或RJ45电口的FE业务； 2、支持FE 1：1 TPS保护。 | 3 |
| 6 | 公务联络系统 | 公务电话系统，测试线缆连接情况。 | 3 |

2. 实验控制软件要求

整体指标要求如下：

- ★实验控制软件应解决通信商用设备不能满足多人多次上机实验的问题，为实验的每组学生提供良好的上机环境和多人同时实验的实验方式，是专门针对商用设备开发的软件，非设备系统软件。

- ★软件系统应基于实际商用设备上开发不同实验需求，客户端可以将实验的不同上机实验软件集成在一个软件客户端中。

- ★软件应具备多网元并发多线程实验能力，单设备可满足40-60人排队实验，可进行多网元并发多线程实验，同时开启多个网元服务，处理多个队列，每个队列独立处理数据互不干扰。

- ★软件应具备以下功能模块：信息管理功能、实验辅助功能、实验管理功能、考试管理功能。

- 信息管理功能模块应具备以下功能：信息管理功能部分应具备以下功能：学生信息管理、教师信息管理、资料库管理；

- 实验辅助功能模块应具备以下功能：超级用户管理、互动平台功能、终端监控功能；

- 实验管理功能模块应具备以下功能：实验模式管理、实验队列管理、实验项目管理、实验权限管理、实验结果验证功能；

- 考试管理功能模块应具备以下功能：上机考试管理、考试项目管理、成绩管理；

- ★实验控制软件应具备计算机软件著作权登记证，并提供相应证明材料。

- 提供通信实验软件SDH光传输接口协议组件，软件应具备计算机软件著作权登记证，并提供相应证明材料。

- ★以上专用实验控制软件及接口协议组件软件拒绝现场开发。

- 软件应基于C/S开发，要求友好界面。

本次配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信实验软件（光传输部分） | - 学生信息管理：教师可对实验学生信息进行导入导出，并对其进行增、删、改、查等管理操作，方便教师对实验学生信息的管理； - 网元信息管理：能简单方便的将新网元添加到软件中，可以根据配置文件读取网元信息，对网元信息进行增、删、改、查等管理操作； - 互动平台：系统提供了一个教师与学生、学生与学生之间的交流平台，可发送消息和发送文件； - 实验模式管理：可支持单网元实验模式和多网元实验模式的切换，在单网元实验模式下，教师只能对单个网元进行下发实验项目；在多网元实验模式下，教师可自行根据网元组合，下发联合实验项目，学生以小组或者单独操作多个网元，并获得预期实验效果； - 考试项目管理：上机考试模块中，教师可定制考试项目、配置考试参数，学生根据考试项目进行上机考试； - 成绩管理：上机考试结束后，学生完成“交卷”，教师即可自动评分并存档，管理学生成绩，也可导出到excel。教师可保存不同的考试项目配置，并随时恢复预设配置。 | 1 | 套 |
| 2 | 实验指导书 | 实验1、SDH光电口测试 实验2、SDH点对点组网配置 实验3、SDH链形组网配置 实验4、SDH环形组网配置 实验5、SDH通道保护环保护（PP）倒换实验 实验6、SDH复用段保护环保护（MSP）倒换实验 实验7、电路自动调配实验 实验8、以太网专线业务配置 实验9、SDH组网ET1实验 实验10、IP业务传输配置实验 | 2 | 套 |

交货期：合同签订后  60  天内。

质保期： 3   年。

- 商务要求:

- 资质与业绩：

本次项目所采购的设备为通信实验设备及相应的专用设备管理软件、通信实验软件、通信专用电源设备及耗材等配套设备。因所采购设备多数为通信行业专用设备，设备技术、配置较为复杂，因此要求投标人不仅具有供应设备的能力，还需具备工程施工能力及相应的通信工程施工资质。投标人需要对整个实验室进行规划，考虑平台各网元间的对接及平台间网元设备间的对接，从而进行整个实训系统的集成工程，保证各网元设备的互连互通、正常运转。

为保障此次项目的顺利实施，对参与本次项目的投标人做出如下资格要求：

- 投标人必须具有独立法人资格且注册实收资本（金）不得少于人民币600万元；

- 投标人必须具有通信信息网络系统集成丙级及以上资质（含丙级）；

- 投标人非生产厂家时，必须提供设备生产厂商针对本项目的授权文件；

- 投标人需具有履行合同所必须的设备和专业技术服务能力，须在投标文件中提供与高校进行实验室建设合作的合同复印件；

- 本项目不接受联合体投标。

不满足以上基本资质的投标人将视为不具备投标人资格，投标将予以废标。

- 二、 交货与验收：

（1）交货日期及安装地点：合同签订后60个工作日内，完成全部交货、安装、调试，并交付使用；安装地址：**************************

（2）设备验收： 设备到达时，卖方应向买方提供下列文件和资料

①设备到达时，卖方应向买方提供设备原厂商的维保证明；

②技术和管理资料及文件，包括说明书、系统程序（光盘）、设备发运和装箱的详细资料；

③详细的设备质量文件，如：产品合格证明等；

④操作、保养和使用手册。

（3）设备到达指定交货地点后，按有关技术规程的规定存放和保管。设备到达后，卖方应按买方安排的时间派专业人员到现场进行安装调试，直至能够正常运行。设备被检验或测试出不符合规格要求，买方可以拒绝接受该设备，卖方应更换被拒绝的设备。设备验收合格后，双方代表在验收报告上签字。

（4）设备安装调试完成后，进入  10  天试运行期，试运行期满，无任何质量问题，7个工作日内双方组织验收，验收合格，双方签署验收报告，免费保修期从验收合格之日起计算。

- 三、技术培训

制定详细的现场培训计划。整个培训用于提高师生的实验设备操作能力。提供用户方指定人数的免费现场使用培训，培训发生的各种费用包括在投标报价中，具体培训时间由买方确定。

培训合格的标准为：能独立、正确地使用设备，熟练进行基本操作（涵盖80%以上功能）

- 四、质量保证及售后服务

- 本项目的硬件系统和软件系统的质量保修期为自验收通过之日起3年，对同类软件提供5年免费升级服务；

- 质保期内，投标人免费提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务。所有设备维修服务、软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均不再收取；

- 设备故障报修的响应时间：在接到报修通知后，投标人应在2个小时内作出响应，4小时到达现场，24小时内修复。对于影响设备正常运行的严重故障，投标人工程师及其他相关技术人员必须在1周内赶到现场，查找原因，提供解决方案，并工作直至故障完全恢复正常服务为止，对无法修复的，必须在2周内提供性能相当的产品供买方使用；如果卖方在收到通知后7天内没有解决，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

- 投标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，投标人应负责和修理和替换不合格的部件并承担相关费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运；

- 质保期后，应提供系统扩充、软件升级及维修方面的技术支持服务；

- 投标人应提供详细的、针对于高校的售后服务计划；

★投标人中标后应提供所有实验项目的实验指导书。

注：

1.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，并将其列入不诚信记录名单，视情况限期禁止参加东华大学的设备采购活动。

2．如果实质性响应招标文件的所有投标商的投标价格均超过业主对本项目的预算，业主将保留在发出中标通知书之前拒绝所有投标的权利。投标方应考虑高校为特殊采购方，给予最大的优惠。

- *是关键技术指标，任何偏离将可能导致废标。