“三功位电子选针双面电脑提花圆机”技术参数要求

- 机型与规格及参数

- 机型：三功位电子选针双面电脑提花圆机

- 筒径：30英寸；

- 机号：E24（24针/英寸）；

- 编织系统数：48路；

- 最高机速：20转/分。

*二、主要技术与质量要求

- 编织系统：每一系统下针筒三功位电子选针，日本WAC三功位电子选针系统；上针盘两个针道，每一系统上三角三功位（成圈、集圈、不编织）可变换；鉴于教学的特点，有时纱筒数量较少或者只用少数新型原料纱筒试织，因此要求编织系统不仅能48路全部工作，而且能在最多关闭40路（不工作）只剩8路工作的情况下也能正常编织。

- 牵拉卷取机构：牵拉卷布机构的卷布速度要与上述编织系统相适应，既要满足全部编织系统均工作时的快速牵拉卷布，也要能满足机器一转织4个正面线圈横列的慢速牵拉卷布需求。

- 下针筒压针提花三角的高低调节采用轨迹螺旋刻度方式，保证压针同一精确度在0.05mm内。

- 送纱装置：除每一编织系统配置一个储存（消极）式送纱装置（共48个，另赠1个），另外针织机还配置一套积极給纱系统（共48个，另赠2个）。

- 织针：德国格罗茨（GROZ）织针。

- 附件与配套装置采用行业内认可的质量和信誉优良的制造供应商所提供的产品。

- 笔记本电脑一台，内置花型准备系统软件，该软件可以免费升级。

*三、配件要求

- 除了48路三角的标准配置外，还应提供关闭40路时另外所需要的附加上针盘平档（不编织）三角。

- 除了随机附带的安装调试用的备用织针（德国格罗茨织针）、挺针片和选针（提花）片外，还应另外提供备用上、下织针各400枚（德国格罗茨织针）、一付挺针片和一付备用选针（提花）片。

四、交货期要求

合同签订后一个半月内交货。

五、售后服务要求

机器到货后一年内，用户在使用过程中遇到问题，制造供应商免费上门服务。