招标编号    DHDXSB2014020

纺织工艺过程仿真系统及控制模拟能效分析平台

招标文件

招标单位：东华大学资产管理处

使用单位：东华大学信息学院

二○一四年六月二十六日

东华大学资产管理处受信息学院的委托，就该学院“纺织工艺过程仿真系统及控制模拟能效分析平台”的购置进行国内公开招标，欢迎具备资质的合格投标人对招标书中所列要求提交密封投标：

1．东华大学资产管理处于2014年6月26日在该处网页上公开刊登招标文件。

2．投标截止时间2014年7月3日下午14:30时前，逾期收到或不合规定的投标文件不予接受。

3．开标/评标时间、地点另定，由学校评标小组进行评标，不邀请投标单位参加，评标将采取综合议标的方法，择优录取。

4．对投标书的投标要求详情请见招标文件中投标人须知。

招标联系人：汤敏洁

电话：67792688

地址：上海松江区人民北路2999号东华大学行政楼123室

（以上是投标书送达地址）

技术联系人：齐洁

联系电话： 67792312

第一部分 投标人须知

1．投标文件需装订成册并包括下列部分：

（l）对招标货物进行报价以及注有详细的文字说明，投标方可以在投标文件中建议不同的标准、型号和方案，但合理性和先进性应该相当于或超过招标文件中的要求。

（2）货物主要技术指标的详细说明及图文资料。

（3）货物响应一览表。

（4）提供投标资格证明，包括营业执照、税务登记证明、组织机构代码证、制造厂商受权书和资格证明、法人代表授权书及法人代表和委托人身份证复印件（投标单位注册资金必须大于100万元人民币，制造厂商或制造厂商驻中国办事处投标不受注册资金限制）

（5）为使招标方能够正常、连续地使用所购货物，投标方应在投标书中承诺所提供货物从招标方开始使用后完整备件供应期限和优惠条件， 并具有一定的销售业绩和技术支持服务、维修、维护能力的支撑材料。

2．投标报价：

（1）投标报价应填报品目的数量、产地、单价与总价、最后优惠价或优惠条件。每一个相同指标的品目只允许有一个报价，不接受不确定报价。报价方式：进口产品美元CIP至东华大学，国内产品人民币。

（2）投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的（除非招标方对货物制作提出新的要求），不得以任何理由予以变更。

3．投标人应在投标文件中注明投标货物的交货期和保修期（验收合格之日起），交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

4．投标有效期（为中标后30天）期满之前，招标方将以电话形式通知中标人，未中标者不再另行通知。

5．付款方式：(1) 进口产品 100%L/C信用证（见提货单90%，验收合格10%）

(2) 国内产品合同签订预付30%，验收合格后卖方开立100%全额发票及支付10%的质保金,买方收到后付合同价的70%，10%质保金一年保修结束后返还。特殊情况另行商定。

第二部分 投标函件及有关格式

投标函格式

致：

根据贵方                                      项目招标采购的货物的投标邀请书（招标编号为：                       ）现在正式授权的下列签字人                     （姓名和职务）代表投标人                （投

标人的名称）,提交下述投标文件正本1份，副本 5 份：

（1）投标报价表（加盖公章）；

（2）货物说明一览表；

（3）规格响应表；

（4）资格证明文件；

（5）其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下；

(a)按招标文件的规定提交的货物及提供伴随服务的投标包件            总价为（大写）            。

(b)我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

(c)我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改文件（如有该文件），我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

(d)我们同意在开标日期起遵循本投标书的规定，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力，而且有可能中标。

(e)我们将信守承诺在开标后规定的投标有效期内不会撤回投标。

(f)同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(g)我们完全理解贵方不一定要接受最低价的报价的投标或迟收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

联系地址：

邮政编码：

电话号码/手机号：

传真号码：

电子邮件：

投标人代表姓名：

公章：

日期：       年      月      日

法人代表授权书

本授权书声明：注册于             的                  公司的在下面签字的             （法人代表姓名、职务）代表本公司授权              （单位）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人就项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行完成和保修并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称（公章）：

地址：

制造厂的资格声明

1、名称及其他情况

(1)制造厂名称：

(2)地址：

(3)成立和／或注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)职员人数：

一般人数：

技术工人：

(7)近期资产负债表（到           年          月          日止）

a、固定资产原值：

b、流动资金：

c、长期负债：

d、短期负债：

e、资金来源：自有资金：

银行代款：

f、资金类型：生产资金：

非生产资金：

2、制造投标货物的设施及其他情况

（1）关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：                      生产的项目：

年生产能力：                        职工人数：

（2）本制造厂不生产而须从其他制造厂购买的主要零部件：

其他制造厂名称和地址：

主要零部件名称：

3、制造厂生产此投标货物的历史年数：

4、近三年该货物销售给内外主要客户的名称地址

名称的地址：

销售项目：

出口销售额：

5、近三年的年营业额：年份                    国内

出口                   总额

6、易损件供应商的名称地址：部件名称：

供应商：

7、开户银行的名称地址：     银行名称：

地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：    年    月   日                制造厂名称（公章）：

授权代表签字：                         电话号码：

制造厂授权书

致：                                                      （买方名称）

作为设在                          （制造厂地址）的制造／生产             （货物名称和/或描述）的                                    （制造厂名称）在此以制造厂的名义授权                                             （代理公司名称的地址）用我厂制造的上述货物就第             号招标邀请书递交投标书并进行后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂名称：

（盖章）：

日期：       年      月    日

第三部分 货物需求一览表及技术规格

（注：本章内容如有与此前内容矛盾，以此内容为准！）

纺织工艺过程仿真系统及控制模拟能效分析平台

——招标技术指标与技术服务

1.设备应用目的

了解消化吸收当今纺织材料行业生产的最新技术；

对工艺过程进行模拟，通过不同参数的组合，发现产品品质变化，并发现潜在的工艺缺陷；

通过这个平台进行试验，进行新工艺的科研创新试验，验证算法，并和实际应用接轨；

模拟仿真纺织材料行业生产各个环节能效情况。

2.主要技术指标参数

（1）系统配置

| 型号规格 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、软件 |  |  |  |
| 1 | 实时控制软件，RTOS多任务实时操作系统 |  |  |
| 2 | RTM for RTOS实时运行软件 | 6 |  |
| 3 | 纺织材料生产工艺模拟及能效分析系统工艺配置和组建软件 | 2 |  |
| 4 | 纺织材料生产工艺模拟及能效分析系统工艺仿真运行操作软件 | 2 |  |
| 5 | 纺织材料生产工艺模拟及能效分析系统策略算法组建软件 | 2 |  |
| 6 | Windows操作系统（授权版） | 2 | 套 |
| 二、学习操作监控维护设置平台 |  |  |  |
|  | 22”操作站（含主机/显示器/通讯模件/标准键盘） | 1 | 套 |
|  | 22”维护设置站（含主机/显示器/通讯模件/标准键盘） | 1 | 套 |
|  | 模拟展示科研与教学大屏幕(2*2 40″液晶屏) | 1 | 套 |
|  | 平面式操作台 | 2 | 台 |
|  | 16口工业级交换机交换机 | 2 | 台 |
| 三、仿真、控制模拟能效运算站 |  |  |  |
|  | 标准机柜（600×600×2000） | 3 | 台 |
|  | 分布式运算单元（冗余后备式） | 6 | 块 |
|  | 8路电压电流输入模板 | 3 | 块 |
|  | 8路热电阻输入模板 | 3 | 块 |
|  | 8路模拟量输出模板 | 3 | 块 |
|  | 16路数字量输入模板 | 3 | 块 |
|  | 16路数字量输出模板 | 3 | 块 |
|  | 16路SOE输入模板 | 3 | 块 |
|  | 8路模拟量通用转接端子板（带24VDC配电） | 3 | 块 |
|  | 16路无源数字量输入转接端子板（带24VDC配电） | 3 | 块 |
|  | UPS不间断电源 | 1 | 台 |
|  | 16路继电器型数字量输出转接端子板（含16个10A继电器） | 3 | 块 |

（2）系统技术参数

a.仿真、控制模拟能效运算站性能指标

| 分类 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 精确度要求 | AI误差 | ±0.1%F.S. |
|  | AO误差 | ±0.15%F.S. |
|  | 时间顺序记录（SOE）时间分辨率 | 1ms |
| 实时性要求 | 扫描周期 | 模拟量100ms |
|  | 回路控制周期 | 100ms |
|  | 实时画面响应时间 | ≤0.5s |
| 网络性能要求 | 控制网CNet通讯速率 | 1Mbps |
|  | 系统网SNet通讯速率 | 100Mbps |
|  | 管理网MNet通讯速率 | 100M/1000Mbps |
| 输入输出特性要求 | AI输入阻抗 | 电压10MΩ；电流250Ω |
|  | AO负载 | 750Ω @ 4～20mA 1000Ω @ 0～10mA |
|  | DI输入阻抗 | ＞6.8kΩ |
|  | DO最大负载能力 | 100mA @ 24VDC（晶体管，模块集成） 5A @ 250VAC（继电器型转接端子板）； |
|  | I/O通道配电输出 | 50mA（最大）/CH（配合端子板和电源），24±2VDC |
|  | 过压及过流保护 | 有 |
| 可靠性 | 冗余电源 | 可选 |
|  | 冗余网络 | CNet、SNet可选 |
|  | 冗余主控单元 | 可选 |
|  | 带电插拔板卡 | 是 |
|  | AO保持 | 是（系统不掉电） |
|  | 平均无故障运行时间MTBF | ≥100000h |
|  | 平均维修时间MTTR | ≤5min |
|  | 系统可利用率 | ≥99.95% |
|  | 抗干扰能力 | AI共模干扰抑制比：≥120dB AI串模干扰抑制比：≥60 dB 电磁兼容性：工业4级 |
|  | 隔离耐压 | ≥20MΩ @ 500V |
| 环境条件 | 工作温度 | 0～50℃（机架水平安装） |
|  | 存储运输温度 | -20～70℃ |
|  | 相对湿度 | 10～85%RH，无凝结 |
|  | 大气压力 | 86～106kPa |
|  | 防护等级 | IP20，符合IEC60529 |
|  | 机械振动 | 振幅：0.15mm，频率：10-150Hz，加速度小于 1g |

b.控制模板的主要技术指标：

| 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 微处理器 | 嵌入式32位CPU，100MHz |
| 内存容量 | 8M SDRAM |
| 数据存储容量 | 8M Disk On Chip |
| 数据掉电保存容量 | 32K FRAM |
| 操作系统 | 多任务实时操作系统QNX |
| 运算能力 | 每秒2048个控制回路 |
| 扫描周期 | 数字量≥50ms，模拟量≥100ms |
| CNet接口 | 2个，通讯速率1Mbps |
| SNet接口 | 2个，通讯速率10Mbps |
| 模板尺寸 | 高233.35mm、宽160mm、厚1.75mm |
| 电源功耗 | 5V/2A |
| 工作温度 | 0ºC～70ºC |

（3）其它要求

投标方应提供三个组态开发案例，所提供案例需要满足以下要求：

a.三个案例分属不同的行业；

b.每个案例均在实际中得到过成功应用；

c.每个案例由文件包组成，应包括完整的开发文档、源程序、视频，案例文件包中的开发文档应包括完成整个组态开发工作的开发指导、开发过程记述以及开发结果解释的文本文件；

d.投标方需要在所提供的设备上完成三个案例的组态开发工作。

3. 到货要求

合同签订后90天内将货物（包括三个案例文件包）运抵招标方指定地点。

4. 安装调试

投标方负责指派资深技术工程师进行安装调试。

投标方负责提供仿真装置对系统的输入输出信号，进行闭环运行，测试和演示本招标文件中的功能和性能要求，并达到整个系统的可利用率达到99%。

投标方在招标方技术人员见证下，在所提供的设备上完成三个案例的组态开发。

5. 技术培训

投标方负责培训招标方至少两名技术人员，使之掌握所提供设备的操作、维护、二次开发和调试工作，培训累计时间不低于7天，培训地点为上海。

4.保修期：3年

在保修期范围内，免费为招标方提供与系统操作、维护、二次开发和系统调试等相关的服务。

注：

1.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，并将其列入不诚信记录名单，视情况限期禁止参加东华大学的设备采购活动。

2．如果实质性响应招标文件的所有投标商的投标价格均超过业主对本项目的预算，业主将保留在发出中标通知书之前拒绝所有投标的权利。投标方应考虑高校为特殊采购方，给予最大的优惠。

3．*是关键技术指标，任何偏离将可能导致废标。