招标编号   DHDXSB2012019

东华大学基建后勤处

电梯采购项目

招标文件

项目名称：东华大学基建后勤处电梯采购项目

招标方：东华大学资产管理处

2012年6月12日

## 招标文件

招标编号：    DHDXSB2012019

招标项目名称：东华大学基建后勤处电梯采购项目

发标时间：    2012年6月12日

## 一、投标邀请

招标方式：

受用户委托和对本采购项目的要求，本职能处对我校基建后勤处电梯采购项目进行公开招标。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，投标书一式三份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标项目名称及招标编号，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人送达为宜。

1.投标地点：东华大学资产管理处

2.投标截止时间：2012年6月20日上午10:30止，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3.凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2012年6月20日前与资产管理处联系。

本招标方地址：上海市松江区人民北路2999号东华大学行政楼123房间

联系人：韩阜益      电话：67792465          传真：67792465

用户联系人：陆晓峰  电话：67792266

## 二、投标人须知

⒈投标文件包括下列部分：

①按照以上招标说明书中对招标设备进行报价以及注有简要的文字说明；

②新供应商需提供投标资格文件证明。

⒉投标报价应填报品目的单价与总价，投标方对每一个相同指标的品目只允许有一个报价，本处不接受不确定的报价。

⒊投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件资料，并作为其投标书的一部分。

⒋投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的(除非招标方对货物制作提出新的要求)，不得以任何理由予以变更。

⒌投标人在交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

## 三、数量及技术要求

电梯数量一台，电梯载重：1000kg；速度：1.0米/秒；层站：3/3；控制系统：微电脑多功能电梯控制系统；拖动系统：VVVF交流变频变压调速系统；门为旁开式，开门距为1.10米；门保护装置；光幕保护，轿厢采用不锈钢装潢，简洁大方明亮，层面和门套也采用不锈钢，地面为钢板。每层有显示，并具有消防功能。质保期一年，一年内如有任何问题免费维修。电梯须在2012-9-1日前安装调试完毕。

电梯数量一台，电梯载重：800kg；速度：1.75米/秒；层站：18/18；控制系统：微电脑多功能电梯控制系统；拖动系统：VVVF交流变频变压调速系统；门为中分式，开门距为0.8米；门保护装置；光幕保护，轿厢采用不锈钢装潢，简洁大方明亮，层面和门套也采用不锈钢，地面为PVC真石拼花地板，耐磨美观。每层有显示，并具有消防功能。质保期一年，一年内如有任何问题免费维修。电梯须在2012-9-1日前安装调试完毕。

投标时，请生产厂家标明轿厢尺寸等各项数据，采用何种门机系统，电梯主要部件和元器件的生产厂家以及电梯所具有的功能和技术参数。电梯的具体土建尺寸可来我校实地查看。